ДК  021-2015 – 31170000-8 «Трансформатори»

(автоблокувальні трансформатори в асортименті)

UA-2023-03-17-000391-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Трансформатор СТ-6; Частота – 50Гц; Потужність -40 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 110, 220 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 16,0 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при номінальному навантаженні, В – 14,6 В; Струм первинної обмотки не більше – 0,192А. Трансформатор ПРТ-А2; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 220/110 В Номінальний струм первинної обмотки, А – 0,35/0,7 А Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 12,7 В Номінальний струм вторинних обмоток, А – 5,42 А. Трансформатор броньований СТ-5-У; Частота – 50Гц; Потужність -25 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 110, 185, 220 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 16,0 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при номінальному навантаженні, В – 14,6 В; Струм первинної обмотки не більше – 0,16А. Трансформатор броньований ПОБС-5У; Частота – 50Гц; Потужність -300 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 220/110 В Номінальний струм первинної обмотки, А – 1,5/3,0 А Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В 45,8 – 47,0 В Номінальний струм вторинних обмоток, А – 5,7 - 6,82 А. Трансформатор броньований СТ-4-У; Частота – 50Гц; Потужність -16 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 110, 195, 220 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 15,3 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при номінальному навантаженні, В – 13,9 В; Струм первинної обмотки не більше – 0,11А. Трансформатор броньований ПОБС-2У; Частота – 50Гц; Потужність -300 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 220/110 В Номінальний струм первинної обмотки, А – 1,5/3,0 А Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 18,52 ± 5% Номінальний струм вторинних обмоток, А – 17,0 А. Трансформатор броньований СОБС-2У; Частота – 50Гц; Потужність -135 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В –220/110 В; Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 40,6 В; Струм первинної обмотки не більше – 0,7/1,4 А; Номінальний струм вторинних обмоток – 2,8А; Номінальна напруга вторинних обмоток при номінальному навантаженні, В – 38,0 В. Трансформатор броньований ПОБС-3У; Частота – 50Гц; Потужність -300 ВА; Номінальна напруга первинної обмотки, В – 220/110 В Номінальний струм первинної обмотки, А – 1,5/3,0 А Номінальна напруга вторинних обмоток при хх, В – 256,5 В ± 5% Номінальний струм вторинних обмоток, А – 1,21 А ± 5%. Гарантийний строк експлуатації – не менше 36 місяців з дня вводу в експлуатацію. Гарантійний строк зберігання – не менше 24 місяців від дня відвантаження споживачу. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». |
| Очікувана вартість 440 275,20грн. з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку та вартісних показників останньої закупівлі по АТ «Укрзалізниця» |