ДК  021-2015 – 31220000-4 «Елементи електричних схем»

(блоки реле в асортименті)

UA-2023-03-17-006360-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Блок реле БС-ДАМ; Живлення блоку від джерела змінного струму частоти 50 Гц напругою (14±0,2)В випрямлену напругу - не менше 10В, напруга спрацьовування реле 1А не більше 5В, реле 1 - не більше 5,3В, напруга відпускання реле 1А – 0,6В, напруга відпускання реле 1 – 0,7В, час спрацьовування 1А - 0,07с не більше, 0,12-0,16с, час відпускання 1А – 0,15-0,20с,1 – 0,28-0,32. Електричний опір струмопровідних частин блоку щодо корпусу не менше 40МОм. Блок реле БК-ДАМ; Живлення блоку від джерела змінного струму частоти 50 Гц напругою (14±0,2)В, С1 – от 4500мкФ до 6000 мкФ, С2 – от 450 мкФ до 750 мкФ,С3 – от 3500 мкФ до 5000 мкФ. Електричний опір струмопровідних частин блоку щодо корпусу не менше 40МОм.. Блок реле БІ-ДАМ; Живлення блоку від джерела змінного струму частоти 50 Гц напругою (14±0,2)В, напруга спрацьовування реле ВР не болем - 3,5В, ПТР не более – 5,0В, напруга відпускання реле ВР не менш – 0,5 В, реле ВР не менш – 0,5 В, час спрацьовування реле ВР не більше – 0,05с, реле ПТР - не менее – 0,07с., час відпускання реле ВР 0,28-0,32с, реле ПТР – 0,18 - 0,22с Електричний опір струмопровідних частин блоку щодо корпусу не менше 40МОм.. Гарантийний строк експлуатування – не менше 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців від дати відвантаження споживачу. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». |
| Очікувана вартість 96 522,00грн. з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку та вартісних показників останньої закупівлі по АТ «Укрзалізниця» |