ДК 021:2015 - 44530000-4 Кріпильні деталі

(Болт лапчастий для закріплення мостового бруса на залізничних мостах М22,  L-300мм в комплекті з шайбою та гайкою; Болт лапчастий для закріплення мостового бруса на залізничних мостах М22, L-350мм в комплекті з шайбою та гайкою)

UA-2023-03-21-011004-a

| Вимоги до Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| *Технічні вимоги Основні параметри Назва параметру; Норма. Болт: - Розміри головки лапи -відстань від осі болта, мм -ширина, мм -висота, мм -довжина, мм; 44±3 45±3 35±2 65±3. - Висота ніжки лапи, мм; 100±10. - Довжина болта, L, мм; 300±10, 350±10. - Різьба метрична стержня болта: -діаметр, мм -крок, p, мм -поле допуску; М22 2,5 8g. - Довжина різьби, мм; 100+6. - Маса, не більше, кг; 1,59; 1,74;. - Шайба: квадратна, мм: -ширина -висота -діаметр отвору Або: кругла, мм: -зовнішній діаметр -внутрішній діаметр; 80±2 80±2 23±0,5 23±0,5 80±2 23±0,5. - Товщина, мм, S; 6±0,6; 8±0,8. - Маса, не більше, кг; 0,22; 0,28. Гайка: - Діаметр різьби d, мм; 22±1,3. Гарантійні зобов’язання Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 3 років від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання Відповідно до нормативної документації виробника. Умови транспортування Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно до вимог ТД | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 991 990,80 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку та рекомендованих цін ЦКТУ, вартісних показників останньої закупівлі |