ДК 021:2015 - 44440000-6 «Вальниці»

(Підшипники)

UA-2023-03-23-006737-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Підшипник 30-232726Л4М; Внутрішній діаметр – 130 мм, Внутрішній діаметр – 130 мм, Зовнішній діаметр – 250 мм, Ширина - 80/81,2 мм, Максимальна вага - 18,9кг Продукція підлягає інспекторському контролю та отриманню умовного номеру. Підшипник 30-232728ЛМ; Внутрішній діаметр - 140 мм, Ширина - 80 мм, Зовнішній діаметр - 260 мм, Максимальна вага - 19,2 кг Продукція підлягає інспекторському контролю та отриманню умовного номеру. Підшипник 30-42726Л4М; внутрішній діаметр – 130 мм, зовнішній діаметр – 250 мм, ширина - 80 мм, Вага - 19,1 кг Продукція підлягає інспекторському контролю та отриманню умовного номеру. Підшипник 80-176226Л; Внутрішній діаметр (d) – 130 мм. Зовнішній діаметр (D) – 230 мм. Ширина (висота) (В) – 40 мм.. Підшипник шарнірний ШС-40; Внутрішній діаметр d 40 мм Зовнішній діаметр D 62 мм Діаметр перетину сфери з торцем кільця d1 45 мм Діаметр сфер кілець d2 53 мм Ширина зовнішнього кільця 22 мм. Радіус монтажної фаски 1,5 мм Маса - 0,330 кг. Підшипник 30-232726Л4М; Внутрішній діаметр – 130 мм, Внутрішній діаметр – 130 мм, Зовнішній діаметр – 250 мм, Ширина - 80/81,2 мм, Максимальна вага - 18,9кг Продукція підлягає інспекторському контролю та отриманню умовного номеру. ** Гарантійний термін експлуатації підшипників у виробах, крім дослідних виробів, повинен бути не менше гарантійного терміну експлуатації виробів, підтвердженого експлуатаційними (натурними) випробуваннями, і спливати одночасно із закінченням гарантійного терміну експлуатації на цей виріб при дотриманні умов монтажу, правил застосування і експлуатації. Гарантійний термін зберігання підшипників - 12 міс, а підшипників, упакованих в поліетиленову плівку, - 24 міс при дотриманні умов транспортування і зберігання, встановлених стандартом. Початок обчислення гарантійного терміну - з дня консервації (або з місяця консервації, якщо вказані тільки місяць і рік). Буксові роликові циліндричні підшипники у складі виробу мають бути працездатними при температурі навколишнього середовища: - Від мінус 60 ° С до плюс 55 ° С | Необхідне придбання підшипників в асортименті для служб регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» : локомотивної, колії та приміських пасажирських перевезень - для забезпечення безперебійного процесу перевезення та виконання усіх видів ремонту рухомого складу . |
| Очікувана вартість 603 253, 80 грн з ПДВ, | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |