ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (Автоматичні вимикачі в асортименті)

UA-2023-03-24-004187-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 1Р; струм – 10А; напруга – 230 В; характеристика спрацювання - С; вимикаюча здатність – 6 кА; механічна зносостійкість - 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +60°С. Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 1Р; струм – 16А; напруга – 230 В; характеристика спрацювання – С; вимикаюча здатність – 4,5 кА; механічна зносостійкість – 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +60°С. Вимикач автоматичний 1-полюсний 25А; Вимикач автоматичний; номінальний струм, А: 25; кількість полюсів: 1-полюс; напруга, В: 230 V AC; струмотимчасова характеристика: C; стійкість ТКЗ, кА: 4.5. Вимикач автоматичний 1-полюсний 40А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 1Р; струм – 40А; напруга – 230 В; характеристика спрацювання – С; вимикаюча здатність – 6 кА; механічна зносостійкість – 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +60°С. Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів: 3; номінальний струм, А: 16; номінальна робоча напруга, В: 400. Вимикач автоматичний 3-полюсний 20А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів: 3P; номінальний струм In: 20 А; рід струму: AC / DC; характеристика спрацьовування: С; номінальна робоча напруга змінного струму Ue (В): 230-400 В; номінальна робоча напруга постійного струму (В): 48 В; здатність, яка відключає АС (Icu): 4.5 кА; вид розчеплювача: теплової та електромагнітний; механічна зносостійкість: 20000 циклів ВО; електрична зносостійкість: 6000 циклів ВО; ступінь захисту: IP20; діапазон робочих температур: від -40 ° С до + 50 ° С. Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3Р; струм – 25А; напруга – 380 В; рід струму – АС; характеристика спрацювання – С; механічна зносостійкість – 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С. Вимикач автоматичний 3-полюсний 32А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3Р; струм – 32А; напруга – 380 В; рід струму – АС; характеристика спрацювання – С; механічна зносостійкість – 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С. Вимикач автоматичний 3-полюсний 40А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3Р; струм – 40А; напруга – 380 В; рід струму – АС; характеристика спрацювання – С; вимикаюча здатність – 4,5 кА; механічна зносостійкість –10 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С. Вимикач автоматичний 3-полюсний 50А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3; тип захисної характеристики електромагнітного розчеплювача - С; номінальний струм In, A - 50; номінальна робоча напруга, Ue, B - 230/400; номінальна найбільш відключаючи здатність, Icn, A, не менше: 4500; зносостійкість, циклів СО (включення-відключення): - загальна, не менше 10000, - комутаційна (під навантаженням), не менше 4000; ступінь захисту вимикача IP20. Вимикач автоматичний 3-полюсний 63А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3; тип захисної характеристики електромагнітного розчеплювача - С; номінальний струм In, A - 63; номінальна робоча напруга, Ue, B - 230/400; номінальна найбільш відключаючи здатність, Icn, A, не менше: 4500; зносостійкість, циклів СО (включення-відключення): - загальна, не менше 10000, - комутаційна (під навантаженням), не менше 4000; ступінь захисту вимикача IP20. Вимикач автоматичний 3-полюсний 100А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3Р; номінальний ток ln,A 100; номінальна робоча напруга Ue,В – 230/400; номінальна імпульсна напруга Uimp, кВ – 4; ступінь захисту - IP20; діапазон робочих температур від мінус 5 до плюс 45 °С. Вимикач автоматичний 3-полюсний 125А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3; тип захисної характеристики електромагнітного розчеплювача - С; номінальний струм In, A - 125; номінальна робоча напруга, Ue, B - 230/400; зносостійкість, циклів СО (включення-відключення): - загальна, не менше 10000, - комутаційна (під навантаженням), не менше 4000; ступінь захисту вимикача IP20. Вимикач автоматичний 3-полюсний 250А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3Р; струм 250А; напруга – 380 В; характеристика спрацювання – TM-D, 3P; вимикаюча здатність – 50 кА; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С. Вимикач автоматичний 3-х полюсний 350А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3; номінальний струм In, A- 350; номінальна робоча напруга, Ue, B - 230/400; номінальна найбільш відключаючи здатність, Icn, A, не менше: 25000; зносостійкість, циклів СО (включення-відключення): - загальна, не менше 10000, - комутаційна (під навантаженням), не менше 4000; ступінь захисту вимикача IP20. Вимикач автоматичний 3-х полюсний 400А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3; номінальний струм In, A- 400; номінальна робоча напруга, Ue, B - 230/400; номінальна найбільш відключаючи здатність, Icn, A, не менше: 25000; зносостійкість, циклів СО (включення-відключення): - загальна, не менше 10000, - комутаційна (під навантаженням), не менше 4000; ступінь захисту вимикача IP20. Вимикач автоматичний 3-х полюсний 630А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3; номінальний струм In, A- 630; номінальна робоча напруга, Ue, B - 230/400; номінальна найбільш відключаючи здатність, Icn, A, не менше: 25000; зносостійкість, циклів СО (включення-відключення): - загальна, не менше 10000, - комутаційна (під навантаженням), не менше 4000; ступінь захисту вимикача IP20. Гарантійний термін експлуатації – 24 місяці з моменту введення в експлуатацію, але не більше 36 місяців з моменту продажу. Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість 386 009,22 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |