ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-транспортувальне

обладнання (Запасні частини до козлових кранів)

UA-2023-03-29-008050-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Вимикач кінцевий КУ-701; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв 150 Маса, не більш кг 2,7. Вимикач кінцевий КУ-703; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв не обмежена Маса, не більш кг 5,10. Пускач магнітний ПМА-4100; Допустимий струм, In, A: 63; Робоча напруга, В: 380; Потужність споживача, кВт: 30; Доп. контакти: 2з + 2р; Ступінь захисту: IP00; Кліматичне виконання: УХЛ4; Зносостійкість, млн. Циклів: 0,3; Габарити ДxШxB, мм: 111х135х142; Маса, не більш кг: 2,1. Електродвигун; МТF-412-8. Редуктор РМ-З50 в зборі; Тип передачі - Циліндричний Кількість ступенів передачі - Двохступеневий Розташування осей - Паралельне Номінальний крутний момент, Н * м - 1700 Сумарне міжосьова відстань, мм - 350 Маса, не більш кг - 145. | Згідно керівництва з експлуатації та ремонту підіймального обладнання. |
| Очікувана вартість 412 050,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |