ДК  021-2015 – 31430000-9  «Електричні акумулятори»

( акумулятори стартерні в асортименті )

UA-2023-03-24-003749-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Акумулятор 6СТ-140; Номінальна напруга – 12 В Номинальна ємність – 140 Ah Пусковий струм не менше – 850 А Габаритні розміри аккумулятора: довжина/L не більше – 513 мм. х ширина/B не більше – 190 мм. х висота/H не більше – 225 мм. Вага з електролітом: не менше – 35 кг Полярність – стандарт. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін експлуатації відповідно до гарантій виробника, але не менше 18 місяців від дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання відповідно до гарантій виробника, але не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.. Акумулятор 6СТ-190; Номінальна напруга – 12 В Номинальна ємність – 190 Ah Пусковий струм не менше – 1150 А Габаритні розміри аккумулятора: довжина/L не більше – 515 мм. х ширина/B не більше – 225 мм. х висота/H не більше – 225 мм. Вага з електролітом: не менше – 42,5 кг Полярність – стандарт. Гарантійні зобов'язання: Гарантійний термін експлуатації відповідно до гарантій виробника, але не менше 18 місяців від дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання відповідно до гарантій виробника, але не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: відповідно до нормативного документу виробника.. Акумулятор 6СТ-60; Номінальна напруга 12 В Номинальна ємність не менше 60 Ah Пусковий струм 600А Габаритні розміри акумулятора: 242х175х190 мм ±10% Вага з електролітом: 14,2кг ±10% Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника. Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: згідно нормативної документації виробника. Гарантійні зобов’язання: згідно нормативної документації виробника.. Акумулятор 6СТ-77; Тип 6СТ-70 або еквівалент Відповідність стандарту – згідно ДСТУ ГОСТ 959:2006 Галузь застосування – продукція загального призначення; Діапазон робочих температур від мінус 50 до 60 °С; Габаритні розміри номінальні, мм, 270x175x190 ±10 Вага, кг, від 15 до 20 кг. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – не менше 2 років з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: 4 (Ж2) ГОСТ 15150, при температурі від мінус 50 до плюс 60 °С. Умови транспортування: по групі умов зберігання 4 (Ж2) ГОСТ 15150, при температурі навколишнього середовища не нижче мінус 50 °С. Умови пакування, марковання: Марковання повинно містити - згідно ДСТУ ГОСТ 959:2006 - найменування або товарний знак підприємства-виробника; - номер партії; - дата виготовлення; - клеймо технічного контролю (ВТК) Пакування повинно забезпечувати захист від пошкоджень, вологи та схоронність чистоти внутрішніх та зовнішніх полостей при транспортуванні будь-яким видом транспорту.. Акумулятор 6СТ-90; Номінальна напруга 12 В Номинальна ємність 90 Ah Пусковий струм 660-780 А Габаритні розміри акумулятора: 353х175х190 ±10% мм Вага з електролітом: 23,0±10% кг Гарантійні зобов’язання: згідно нормативної документації виробника. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника. Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: згідно нормативної документації виробника.. Акумулятор 6СТ-100; Акумулятор типу 6СТ-100 призначений для живлення напругою автомобіль. Акумулятор типу 6СТ повинен відповідати наступним технічним характеристикам: –електрохімічна система, лужна нікель-кадмієва; –номінальна напруга, не менше 12 В; –номінальна ємність, не менше 100 А/ч; –пускова напруга, не менше 800А/ч –вага з електролітом, не більше 26,5 кг; –габаритні розміри (ДхШхВ), не більше 353х175х190 мм; –температура оточуючого середовища, від мінус 20 до +45 С°. Корпус та кришка акумулятора повинні бути виготовлені з удароміцного матеріалу, що забезпечує механічну стабільність протягом всього терміну служби. Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця. Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк експлуатування повинен становити 5 років від дати введення в експлуатування при умові попереднього зберігання не більше ніж 36 місяців від дати відвантаження споживачу. Гарантійний строк зберігання повинен становити 36 місяців від дати відвантаження споживачу. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника. Акумулятор 6СТ-65; Акумулятор 6СТ-65 Місткість: 65А/годин Пусковий струм: 630 ампер • Полярність: n/a • Типорозмір: 6ст-65 • Д x Ш x В: 242x175x190 мм Галузь застосування – Обладнання живлення техніки Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника. Акумулятор 6СТ-190 (євроклема); Галузь застосування – продукція загального призначення; Номінальна напруга батареї 12 В; Номінальна ємність не менше 190 Аг; Пусковий струм – не менше 1200 А; Діапазон робочих температур від мінус 50 до 60 °С; Габаритні розміри, мм, 525х240х242 ± 10%; Вага з електролітом, кг, 50 ± 10%. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк експлуатації – не менше 2 років з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – не менше 18 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: при температурі від мінус 50 до плюс 60 °С. Умови транспортування: згідно нормативного документу виробника. Умови пакування, марковання: Марковання повинно містити: -найменування або товарний знак підприємства-виробника; - номер партії; - дата виготовлення; - клеймо технічного контролю (ВТК) Пакування повинно забезпечувати захист від пошкоджень, вологи та схоронність чистоти внутрішніх та зовнішніх порожнин при транспортуванні будь-яким видом транспорту.. Акумулятор 6СТ-74 (євроклема); Номінальна напруга батареї – 12 В; Номінальна ємність – 74 Ah; Пусковий струм – не менше 720 А; Діапазон робочих температур від мінус 50 до 60 °С; Габаритні розміри – 276х175х190 мм ± 5%. Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця. Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк експлуатації – не менше 2 років з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – не менше 18 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника.. Гарантійний строк зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції Гарантійний термін експлуатації не менше 1 року від дати введення в експлуатацію Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». |
| Очікувана вартість 2 048 737,14рн. з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |