ДК 021-2015 – 18420000-9 – «Аксесуари для одягу» (Рукавиці діелектричні безшовні)

UA-2023-03-30-007842-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики | Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року №141) |
| Рукавиці діелектричні безшовні Рукавиці призначені для використання в електроустановках до 1 кВ як основний засіб захисту та як додатковий засіб при напрузі вище 1 кВ. Випробувана напруга 9 кВ. Розміри: - довжина – не менше 350 мм; - ширина долоні – 130 ± 6 мм; - товщина стінки – не менше 1,1 мм. Максимальний струм витоку для рукавць класу 0 при напрузі 9.0 ± 0.4 кВ протягом 1 хв. повинен становити – не більше 9 мА. Умовна міцність при розтягуванні – не менше 14 МПа. Відносне подовження при розриві – не менше 600 %. Рукавиці повині бути призначені для експлуатації в температурному діапазоні від мінус 40ºС до + 40 º С. Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо), технічних характеристик, зазначених у вимогах покупця, постачальником може бути документально підтверджено відповідність вказаним характеристикам у декларації про відповідність, складену відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1 (та/або іншому документі), де зазначаються такі характеристики і декларується їх відповідність вимогам покупця. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців з дня виготовлення. Гарантійний термін експлуатації не менше 6 місяців. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника |  |
| Очікувана вартість: 488 400,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |