ДК  021-2015 – 42130000-9– «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої»

(Запірна арматура в асортименті)

UA-2023-03-24-009754-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Найменування товару; Характеристики. Вентиль 15кч19п Ду80мм; Номінальний діаметр –80 мм Приєднання: фланцеве Корпус: ковкий чавун Номінальний тиск : 1,6 МПа Робоче середовище: вода, пар Гарантийний термін експлуатації – не менше 3 років з дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Вентиль 15кч18р Ду32мм; Діаметр: 32 Тиск: 16 (1,6 МПа) Матеріал корпусу: латунь Робоче середовище: пара насичена Температура робочого середовища (С°): до +200 Температура навколишнього середовища (С°): від -40 до +40 Тип з’єднання: муфтове Гарантийний термін експлуатації – не менше 3 років з дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Засувка 30ч6бр Ду80мм; Номінальний (умовний) тиск PN (Pу) МПа (кгс / см²):1,0 Температура робочого середовища tºС: до 225 ºС Максимальний обертальний момент, Нм(кгс/м): 75 Шпиндель: Сталь вуглецева 45 Ущільнення: Мідний сплав Кількість отворів:8 Маса, кг:28 Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років з дати вводу її в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Кран кульовий Ду25мм; Умовний прохід Ду (Dn):25 Номінальний тиск Ру (PN):16 Діапазон робочих температур: Від -4 до +150° C Тип приводу: ручний Матеріал корпусу:латунь Вага, кг:0,38 Середовище застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря. Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років від дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 1 року з дня отримання продукціх кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Кран кульовий Ду15мм; Діапазон робочих температур від мінус 20 до плюс 150 °С; Номінальний діаметр (Ду) — 15 мм; Діаметр проходу — 15 мм; Діаметр в дюймах — 1/2"; Робочій тиск 4 МПа. Максимальний тиск16 МПа Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років від дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 1 року з дня отримання продукціх кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Кран кульовий Ду40мм; Умовний прохід Ду (Dn):40 Номінальний тиск Ру (PN):16 Діапазон робочих температур: Від -4 до +150° C Тип приводу: ручний Матеріал корпусу:латунь Вага, кг:1,14 Середовище застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря. Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років від дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 1 року з дня отримання продукціх кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Засувка 30ч6бр Ду100мм; Номінальний (умовний) тиск PN (Pу) МПа (кгс / см²):1,0 Температура робочого середовища tºС: до 225 ºС Максимальний обертальний момент, Нм(кгс/м): 255 Шпиндель: Сталь вуглецева 45 Ущільнення: Мідний сплав Кількість отворів:8 Маса, кг:41 Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років з дати вводу її в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Вентиль 15кч18р Ду40мм; Матеріал: чавун. Внутрішній діаметр: 40 мм. Номінальний тиск PN: 1,6 МПа Гарантийний термін експлуатації – не менше 3 років з дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Засувка 30ч6бр Ду50мм; Номінальний (умовний) тиск PN (Pу) МПа (кгс / см²):1,0 Температура робочого середовища tºС: до 225 ºС Максимальний обертальний момент, Нм(кгс/м): 75 Шпиндель: Сталь вуглецева 45 Ущільнення: Мідний сплав Кількість отворів:4 Маса, кг:20 Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років з дати вводу її в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Вентиль 15кч19п Ду40мм; Номінальний діаметр – 40мм Приєднання: фланцеве Корпус: ковкий чавун Номінальний тиск : 1,6 МПа Робоче середовище: вода, пар Гарантийний термін експлуатації – не менше 3 років з дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Кран кульовий Ду32мм; Умовний прохід Ду (Dn):32 Номінальний тиск Ру (PN):16 Діапазон робочих температур: Від -4 до +150° C Тип приводу: ручний Матеріал корпусу:латунь Вага, кг:0,67 Середовище застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря. Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років від дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 1 року з дня отримання продукціх кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Вентиль 15кч19п Ду32мм; Номінальний діаметр – 32мм Приєднання: фланцеве Корпус: ковкий чавун Номінальний тиск : 1,6 МПа Робоче середовище: вода, пар Гарантийний термін експлуатації – не менше 3 років з дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Вентиль 15кч19п Ду50мм; Номінальний діаметр –50мм Приєднання: фланцеве Корпус: ковкий чавун Номінальний тиск : 1,6 МПа Робоче середовище: вода, пар Гарантийний термін експлуатації – не менше 3 років з дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Згідно з ДСТУ ISO 7121:2010, ДСТУ ГОСТ 5762:2004 та НД виробника. |
| Очікувана вартість 327 205,20 грн. з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |