ДК 021-2015 – 18130000-9 «Спеціальний робочий одяг» (Комплект водозахисного спецодягу (куртка, напівкомбінезон))

UA-2023-03-29-007371-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: Комплект водозахисного спецодягу (куртка, напівкомбінезон) – 379 компл. Опис складових частин виробу: куртка, напівкомбінезон. Колір комплекту: куртка помаранчева RAL 2005, напівкомбінезон темно-синього кольору RAL 5022. Куртка:- центральною бортовою потаємною застібкою на петлі та 5 гудзиків; - закриту вітрозахисну планку на ліпучках; - комір «стійка»; - рукава з двома світловідбивальніми смугими шириною 5 см на кожному з рукавів куртки на 7 см вище і нижче від лінії згину ліктів, з напульсниками. На рукавах під проймою – вентиляційні отвори (сітка трикотажна); - втачний капюшон з жорстким козирком, застібається на липучку, виріз для обличчя стягується шнуром з фіксаторами; - пілочки внизу з двома накладними кишенями типу «портфель» з клапанами на липучках; дві горизонтальні світловідбивальні смуги шириною 5 см спереду і ззаду, перша – по нижній лінії кокетки, друга – по нижній лінії нагрудної кишені через всю поверхню тулубу; Логотип «УЗ» нанесений трафаретним методом водостійкою фарбою перлинно-білого кольору RAL 1013; - спинка з підкладкою бязь 100% щільністю 140±7 г/м2; - шви герметизовано (проклеєно). Напівкомбінезон: - з притачним еластичним поясом та лямками з фіксаторами; - підсилювальні накладки на лицьових половинках; - на кожній з штанин напівкомбінезону на 7 см нижче і вище від згину коліна розташовані світловідбивальні смуги шириною 5 см; - шви герметизовано (проклеєно). Тканина, з якої повинен бути виготовлений виріб: Куртка: верх- тканина прогумована помаранчового кольору RAL 2005, 100% поліестер, щільністю 240+/-15 г/м2 Напівкомбінезон: тканина прогумована темно-синього кольору RAL 5022, 100% полієстер, щільність 240+/-15 г/м2. Більш детальні вимоги до тканини: Стійкість тканини розривних навантажень згідно з ДСТУ EN ISO 13934-1:2018. Зміна лінійних розмірів після прання, згідно з ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ ИСО 6330-2002. Стійкість забарвлення тканини до прання згідно з ДСТУ ISO 105-С06:2009, бал, не менше – 4. Стійкість до дії води (опір до зволоження) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бал, не менше, - 5. | Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| Якісні характеристики: ДСТУ EN 343:2017 (EN 343:2003 + A1:2007; AC:2009, IDT), ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) або НД виробника не гірше зазначених ДСТУ |  |
| Очікувана вартість: 265 375,80 грн. з ПДВ ( двісті шістдесят п’ять тисяч триста сімдесят п’ять гривень 80 копійок); 221 146,50 грн. без ПДВ ( двісті двадцять одна тисяча сто сорок шість гривень 50 копійок) | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі. |