ДК  021-2015 – 34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху»

(Датчик ДЕ-96)

UA-2023-03-30-004790-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Датчик ДЕ-96; Номінальна напруга живлення постійного струму датчика повинна бути: 12±1 В; Вихідний сигнал датчика в режимі очікування повинен бути: 3,5±1 мА; Вихідний сигнал датчика в режимі фіксації колеса рухомої одиниці повинен бути: 20±5 мА; Опір ізоляції між корпусом датчика і електричними виводами, при температурі плюс 20 С і відносній вологості 80% повинен бути не менше: 40 МОм; Різьбові з’єднання повинні бути надійно захищені від самовідгвинчування; Працездатність датчика не повинна залежати від полярності живлення; Датчик в робочому стані повинен витримувати зміну напруги живлення до 24 В; Датчик повинен працювати при швидкостях рухомого складу від 1 км/год до 160 км/год; Ступінь захищеності повинна становити не менше ІР67; Працездатність датчика ДЕ-96 повинна забезпечуватись в температурному діапазоні від мінус 40 С до плюс 60 С; Датчики у робочому стані повинні бути стійкими і міцними під дією верхнього значення відносної вологості 100% при температурі плюс 25 С; Датчики повинні бути стійкими в умовах інею і роси. До комплекту постачання повинні входити: -датчик електронний фіксації проходу колісних пар ДЕ-96 – 1 шт.; -комплект кріплення датчика до рейки Р-65 – 1 комплект; -паспорт – 1 шт. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування при умові попереднього зберігання не більше ніж 12 місяців від дати відвантаження споживачу. Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу. | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». у відповідності з вимогами п. 10.5.1, 10.5.3, 10.5.4 Інструкції з технічного обслуговування пристроїв механізованих і автоматизованих сортувальних гірок на залізницях України ЦШ-0048. |
| Очікувана вартість 127 440,00 грн. з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку та вартісних показників останньої закупівлі по АТ «Укрзалізниця» |