ДК  021-2015 – 34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних

локомотивів чи рейкового рухомогоскладу; обладнання для контролю залізничного руху»

(Сигналізатор заземлення СЗИ-ЦН)

UA-2023-03-31-004795-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Сигналізатор заземлення СЗИ-ЦН; Електроживлення сигналізатора здійснюється від мережі змінного струму частотою 50Гц напругою (220 ± 22)В. Сигналізатор забезпечує шість налаштувань на контролювання опору ізоляції, залежно від виду струму та напруги в мережі контрольованого джерела живлення: - (~24В)- для контролювання в мережі джерел живлення змінного струму з напругою (24 ± 2,4)В; - (~220В)- для контролювання в мережі джерел живлення змінного струму з напругою (220 ± 22)В; -(=12В)- для контролювання в мережі джерел живлення постійного струму з напругами від 5 до 17В; -(=24В)- для контролювання в мережі джерел живлення постійного струму з напругами від 17 до 31 В; -(=60В)- для контролювання в мережі джерел живлення постійного струму з напругами від 31 до 71 В; -(=220В)- для контролювання в мережі джерел живлення постійного струму з напругами від 71 до 245 В; Шт. 55 В кожному з налаштувань сигналізатор забезпечує наступні режими роботи: режим контролювання та індикації; режим спрацювання; режим тестування. Сигналізатор при зниженні опору ізоляції в мережі контрольованого джерела живлення нижче критичного значення (порогу спрацювання) переходить у режим спрацювання. Опір ізоляції порогів спрацювання: -(14 ± 1, 4) кОм– для налаштування (= 12В); - (28 ± 2, 8) кОм– для налаштувань (~ 24В) та (= 24В); - (60 ± 6, 0) кОм– для налаштування (= 60В); - (220 ± 22) кОм– для налаштувань (~ 220В) та (=220 В) Час спрацювання сигналізатора при підключенні опору із значенням 0,9 від порогу спрацювання від 0,9до2,2 с. Струм споживання сигналізатора від мережі живлення - до 30мА. Маса сигналізатора не більше 1,3 кг.. Гарантийний строк експлуатування – не менше 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців від дати відвантаження споживачу. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». |
| Очікувана вартість 420 912,00 з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку та вартісних показників останньої закупівлі по АТ «Укрзалізниця» |