ДК_021-2015– 35810000-5 – «Індивідуальне обмундирування» (Респіратори, фільтри)

UA-2023-04-02-000067-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; Характеристики; ДСТУ, ГОСТ, ТУ. Респіратор-напівмаска; Респіратор-напівмаска повинен щільно прилягати і тримається на голові. Фільтри повинні мати різьбове кріплення. Розмір напівмаски - універсальний - 2/3. Напівмаска з фільтрами повинна забезпечувати захист дихання при місткості газів до 0,1% (1000 ppm ), аерозолів до 4 ГДК. Фільтра А1Р1 повинні забезпечувати очищення повітря від парів органічних речовин температура кипіння яких понад 60 ° С (толуол, бензин, гас, спирти, кетони, етілхлоргідрін, сірковуглець, бензол і його гомологи, нітро та амін-з'єднання, ефіри і т. п.), аерозольних фарб на основі органічних розчинників. Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця.. Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника.; ДСТУ EN 149:2017. Фільтр протигазовий типу A1 до респіратора; Використовується під час різних лакофарбових робіт, для виробництва з використанням барвників, лаків і смол, в процесі роботи з нафтопродуктами. Для захисту органів дихання від паро- і газоподібних шкідливих речовин, присутніх в повітрі робочої зони виробничих приміщень в концентраціях, що перевищують граничнодопустимі норми не більше ніж в 15 разів. Фільтр протигазовий відповідає вимогам ДСТУ EN 140:2004 Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання: не менше 12 місяців з дня виготовлення. Гарантійний строк експлуатації : Для змінних фільтрів визначається часом захисної дії. Він залежить від концентрації шкідливих речовин, температури і вологості повітря, об'ємної легеневої вентиляції, фізичного стану працюючого і т.д. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, марковання: Відповідно до нормативного документу виробника; ДСТУ EN 14387:2017. Фільтр комбінований типа А1Р1 до респіратора; Фільтр комбінований типу А1Р1 використовується для очистки вдихаємого повітря, де концентрація парів (газів) до 0,1% (1000ppm), аерозолів – до 4 ГДК. Очистка вдихаємого повітря від парів та органічних речовин з температурою кипіння вище 60 град. (бензин, керосин, толуол, етил хлоргідрин, спирти, кетони, бензол, ефіри. Галузь застосування – застосовується для всіх видів лакофарбових робіт в машино будівництві, суднобудуванні, виробництві та використання фарбників, лаків, адгезивів і смол, робота з нафтопродуктами, сільське господарство, лікарні. Матеріал корпусу – поліпропілен. Температурний режим: від -300 С до +700 С Тип захисту: Р1 Гарантійні зобов'язання: Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації: не менше 2 років від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативної документації виробника.; ДСТУ EN 14387:2017. Фільтр комбінований типа К1Р1 до респіратора; Технічні вимоги: протигазові фільтри марки К призначені для захисту від аміаку та його органічних виробників, встановлених виробником. Фільтр повинен бути достатньо стійким при експлуатації в умовах, для яких вони призначені. Галузь застосування – застосовується в промисловій діяльності аміаку, обслуговування холодильних установок, агрохімія. Тип захисту: К1Р1 Рівень захисту: до 15ПДК Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації: не менше 2 років від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативної документації виробника.; ДСТУ EN 14387:2017. Респіратор (фільтрувальна напівмаска), клас захисту FFP2 (до 12 ПДК); Респіратор є напівмаскою універсального розміру з еластичними стрічками, з клапаном або без клапана видиху, складається з кількох слоїв різних фільтруючих елементів. Характеристика: респіратор захищає: - від дрібних часток різних твердих речовин, а також в аерозольному вигляді (пил, дим, туман); - від дрібних крапель рідини, що утворюються в результаті розпилення або конденсації – тумани; - від металу, що випарюються в результаті переходу рідких або твердих речовин в газоподібному стані; - від газів, які можуть швидко переміщатися в повітрі та часто не мають кольору або запаху (металевого, силікатного, вугільного, текстильного, деревного, тютюнового, чайного, пухового, шерстяного виробництва, радіоактивного пилу, вірусів, бактерій, парів та газів органічного та неорганічного походження). Експлуатація: респіратор може використовуватися з захисними окулярами, щитком. Має високий клас захисту FFP-2. Висока якість захисту забезпечується завдяки абсорбуючому вугільному фільтру, ефективність фільтрації складає до 94%. Наявність фільтра дозволяє повністю затримувати всі запахи та випар. Наявність клапана видиху дозволяє регулювати. Гарантійний термін зберігання не менше ніж 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання: в чистоті, оберігати від механічних ушкоджень при температурі -30 градусів / + 50 градусів та вологості < 80%. Умови пакування: згідно нормативної документації виробника в індивідуальній упаковці. Умови транспортування: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативної документації виробника.; ДСТУ EN 149:2017 ДСТУ EN 140:2004, ДСТУ EN 143:2002,. | Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року №141 |
| Очікувана вартість 390 666,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |