ДК_021-2015 - 42670000-3 «Частини та приладдя до верстатів»

(Інструмент твердосплавний)

UA-2023-04-06-005868-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики № з/п; Найменування товару (або еквівалент); характеристики; (Креслення, марка, ГОСТ, ТУ, ДСТУ, каталожний номер) або НТД виробника. 1; Пластина твердосплавна WCMX 06T308E; насадка на свердла для свердління отворів в об'ємно-загартованих залізничних рейках на переносних верстатах типу СТР-1, СТР-2, СТР-3, РСМ-1м, 3023, 3028 як у стаціонарних, так і в польових умовах, а також на спеціальних рейко різних- свердлильних верстатах типу МП6-1515. - тип стружколому: 45 - матеріал: твердийсплав 564 або VH55 або VH56, з характеристиками: - твердість не менше 92,5 HRA - щільність не менше 12,85 г/см3 - межа міцності при вигині - не менше 1700 Мпа; НТД виробника*. 2; Пластина твердосплавна WCMX 050308; насадка на свердла для свердління отворів в об'ємно-загартованих залізничних рейках на переносних верстатах типу СТР-1, СТР-2, СТР-3, РСМ-1м, 3023, 3028 як у стаціонарних, так і в польових умовах, а також на спеціальних рейко різних- свердлильних верстатах типу МП6-1515.; НТД виробника*. 3; Фреза кільцева (корончате свердло) d=22мм,; Для свердління отворів у сталі та кольорових металах. Свердло видаляє матеріал по периферії отвору, залишаючи матеріал у центрі. Матеріал: сталь швидкоріжуча HSS; Діаметр: 22 мм; Глибина свердлення: 30 мм; Твердістю шийки: до 450 HB (по Бріннелю), або до 45 HRC (по Роквеллу) Хвостовик: універсальний WELDON 19мм (3/4"); НТД виробника*. 4; Фреза кільцева (корончате свердло) d=36мм,; Для свердління отворів у сталі та кольорових металах. Свердло видаляє матеріал по периферії отвору, залишаючи матеріал у центрі. сталь швидкоріжуча HSS; Діаметр: 36 мм; Глибина свердлення: 30 мм; Твердістю шийки: до 450 HB (по Бріннелю), або до 45 HRC (по Роквеллу) Хвостовик: універсальний WELDON 19мм (3/4"); НТД виробника*. 1; Свердло вкорочене підвищеної жорсткості D=36мм; Свердло для свердління рейок 1С/420 (1С-420) ц/х 36мм з т/с пластиною WCMX 06T308-37 вкорочене підвищеної жорсткості застосовується для свердління отворів в об'ємно-загартованих залізничних рейках на переносних верстатах типу СТР-1, СТР-2, СТР-3, РСМ-1м, 3023, 3028 як у стаціонарних, так і в польових умовах, а також на спеціальних рейко різних-свердлильних верстатах типу МП6-1515.; НТД виробника*. 2; Свердло вкорочене підвищеної жорсткості 1С/315, d=36мм із змінними твердосплавними пластинами; Свердла вкорочені підвищеної жорсткості з механічним кріпленням змінних багатогранних твердосплавних пластин діам. 36 мм призначені для свердління отворів глибиною до одного діаметра в деталях з легованої та загартованої сталі. Великою перевагою є застосування свердл підвищеної жорсткості при свердлінні отворів в об'ємно-загартованих залізничних рейках на переносних верстатах типу: СТР-1, СТР-2, СТР-3, РСМ-1м, 3023, 3028, як у стаціонарних, так і в польових умовах , а також на спеціальних рейкорізних - свердлильних верстатах типу МП6-1515. діаметр свердла - 36 мм. довжина свердла – 194-195 мм; виконання хвостовика - конус Морзе № 4; оснащене двома змінними твердосплавними пластинами: WCMX 050308; НТД виробника*. 3; Свердло скорочене підвищеної жорсткості 22,0 мм; Свердла укорочені підвищеної жорсткості з механічним кріпленням змінних багатогранних твердосплавних пластин призначені для свердління отворів в деталях з легованої та загартованої сталі, на верстатах з ЧПУ, спеціальних верстатах та автоматичних лініях. Великою перевагою є застосування свердл підвищеної жорсткості при свердлінні отворів в об'ємно-загартованих залізничних рейках на переносних верстатах типу СТР-1, СТР-2 у польових умовах. Матеріал – жароміцний сплав Кількість зубів - 2 D = 22,0 мм d = 32 мм L = 135 мм I = 38мм IT = 60 мм оснащене двома змінними твердосплавними пластинами ― WCMX050308.; НТД виробника*. | Для забезпечення безперебійної роботи при виконанні виробничого процесу та при виконанні поточних ремонтів обладнання та механізмів згідно з правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року N 411 |
| Очікувана вартість 1 898 140,15 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |