Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

ДК-021-2015– «42630000-1 Металообробні верстати».

(Рейкорізний верстат з відрізним диском)

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2023-02-06-015121-a, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 19267741

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Рейкорізний верстат з відрізним диском | ## У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», ## через що необхідно тримати залізничну колію в належному стані для забезпечення безпеки руху поїздів, і для цього необхідне придбання рейкорізних верстатів з відрізним диском. ## Рейкорізний верстат з відрізним диском призначений для різання об'ємно загартованих і незагартованих рейок типу Р50, Р65, Р75 спеціальними абразивними колами при всіх видах ремонту та реконструкції залізничної колії. ## Напрямок фінансування «Капітальні інвестиції» на 2023 рік. |
| Якісні характеристики Верстат рейкорізний повинний відповідати наступним характеристикам: Потужність двигуна не менша – 5 кВт (6,8 к.с.) Тип двигуна – бензиновий; Рейкорізний станок повинен бути укомплектований відрізним кругом 350 (400) мм та рейкозахватом, який включає в себе кронштейн (за допомогою якого кріпиться захват до корпуса рейкоріза) та захват рейки. Зовнішній діаметр відрізного кругу, який встановлюється на рейкорізний станок – 350 (400) мм. Вага з рейковим захватом не більше 26 кг. Глибина різу не менше 140 мм. Двигун - двотактний Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця Комплектність: Верстат рейкорізний - 1 шт Рейковий захват – 1 шт Паспорт – 1 шт Відрізний круг - 1 шт | Документи, які підтверджують відповідність продукції: - для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист про те що товар не підлягає оцінці згідно з технічними регламентами, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 Копії нормативних документів відповідно до яких виготовляється продукція (ГОСТ, ДСТУ тощо): |
| Очікувана вартість 3 255 840,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |

Головний інженер служби колії                                         Віталій ПУХТІЙ