ДК 021:2015 – 44510000-8 «Знаряддя»  (Інструмент слюсарно-монтажний)

UA-2023-04-26-000356-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; характеристики. Ножівка 450 мм; Матеріал: Полотно Сталь марок У7, У7А, 8ХФ або інших марок не гірших по фізико-механічним властивостям; Кількість зубців на дюйм: не менше 11; Рукоятка пластик / поліамід / резина; Довжина ножівки-450 мм. Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, пакування та маркування відповідно до нормативного документу виробника.. Молоток 0,5 кг; Матеріал головки молотка: сталь марки 50 або зі сталі марки У7; Матеріал клина: сталь марки Ст 3; Матеріал рукоятки: дерев’яний – з деревини твердих порід : берези 1 сорту. грабу, клену, рябини, ясеня, дуба, бука. Твердість робочої поверхні молотка (бойок, носок): повинні мати 50,5….57 HRC Молотки слюсарні стальні застосовуються в якості ударного інструменту на ковальнях, при ручній ковці та других видах робіт, пов’язаних з нанесенням різних по силі і напрямку ударів. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний строк зберігання не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови транспортування, пакування та маркування відповідно до нормативного документу виробника.. Кувалда 4 кг; Матеріал: сталь марки 50 Матеріал деревяних ручок Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, пакування та маркування відповідно до нормативного документу виробника. Плоскогубці 200мм з д/е ручками; Галузь застосування – ручний і нструмент, приизначений для виконання слюсарних, монтажних та інших робіт. Тип інструмента: Ручний Тип: Плоскогубці Довжина: 200 мм Матеріал губок: Сталь Рукоятка: Двокомпонентна, нікелеве покриття Перевозять всіма видами транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду. Гарантійний строк експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим. Ключ гайковий ріжковий двосторонній 24х27мм; # Технічні вимоги : Матеріал: сталь40х. Покриття : Хром Застосовується для відгвинчування і загвинчування гайок, болтів, гвинтів при виконанні слюсарно-монтажних робіт. Гарантійний строк експлуатації – відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання, транспортування, маркування: відповідно до нормативного документу виробника. Ключ гайковий 24х27мм; Застосовується для відгвинчування і загвинчування гайок, болтів, гвинтів при виконанні слюсарно-монтажних робіт. Матеріал: Хром- ванадій Покриття: Ц15хр Гарантійний строк експлуатації – відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання, транспортування, пакування та маркування відповідно до нормативного документу виробника. Набір викруток 1000V, комплект 5 шт; Набір викруток для роботи по закручуванню та викручуванню дрібних елементів. Рукоятка і жало не проводять статичної електричної енергії, що дозволяє працювати з електроприладами. Можна використовувати при роботах на низьковольтних установках до 1000V. Матеріал: Хром-ванадієва сталь # Матеріал ручки: Гума сертифікована до 1000V # Кількість в упаковці пласких викруток: 3 шт різної робочої частини # Кількість в упаковці хрестових викруток: 2 шт різної робочої частини Гарантійні зобов’язання: відповідно до нормативного документу виробника Умови зберігання, транспортування, пакування та маркування відповідно до нормативного документу виробника. Викрутка хрестоподібна №0; Матеріал стержня – хром-ванадієва сталь або сталь S2; твердість робочої частини викрутки – не менше 47HRC; тип шліца – хрестоподібний; розмір шліца - РН0; тип жала стержня - магнітний наконечник Гарантійний строк зберігання не менше 12 міс. від дати отримання продукції кінцевим споживачем . # Гарантійний термін експлуатації - відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Викрутка пряма 160мм; Діаметр стрижня від 6мм до 8 мм Довжина стрижня: від 100мм до 200мм Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Викрутка пряма 200мм; Діаметр стрижня від 6мм до 8 мм Довжина стрижня: від 100мм до 200мм Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Ножиці ручні для різання стального канату і дроту 6,00мм; Ножиці призначені для різання сталевого каната запірно-пломбувальних пристроїв при знятті їх з об'єктів, що охороняються, а також для різання дроту, що кріпить вантаж на рухомому складі. Ножиці можуть бути використані при проведенні вантажно-розвантажувальних, ремонтно-будівельних та аварійно-рятувальних робіт Діаметр каната для перерізання, не більше мм 6,0 Зусилля на важелях-ручках, не більше кгс 20 Маса ножиць, не більше кг 2 Габаритні розміри: - довжина мм 580 - ширина мм 110 Ресурс різів, що не менше 5000 Гарантійний строк експлуатації – відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Ножиці по металу PROFI 1,5мм; Ножиці по металу PROFI 1,5 мм або еквівалент. Галузь застосування – слюсарні роботи; Діапазон робочих температур від -50 до +50 °С; # Габаритні розміри, мм, L=200 мм Вага, кг, 0,3 Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативної документації виробника. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання та транспортування відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, марковання: Марковання повинно містити: - найменування або знак підприємства – виробника ; - позначення стандарту; - місяць, рік виготовлення; - клейма відділу (ВТК) Пакування повинно забезпечувати захист ріжучих поверхонь ножиць від пошкоджень (повинен бути упакований в транспортувальну тару при транспортуванні будь-яким видом транспорту.. Плоскогубці 160мм 1000V; Призначений для захвату, маніпулювання та перекушування проволоки (проводів)при роботах на напругу до 1000 В Характеристики: діелектричні На напругу: 1000В Довжина 160мм Матеріал Хромованадієва сталь Вимоги до рукоятки: подвійна ізоляція Гарантійний строк експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Вимоги до плоскогубців: - ізолюючі рукоятки інструменту повинні виготовлятися у вигляді діелектричних чохлів, посаджених на ручки інструменту, або незнімного одне-двошарового покриття з матеріалу, що наноситься способом лиття під тиском, зануренням і т. п., - ізоляція інструменту повинна бути вологостійкою, маслобензостійкою, нехрупкою і неслизькою, - форма і рифлення поверхні ізолюючих рукояток повинні забезпечувати зручність користування інструментом, - поєднання ізоляції з інструментом повинно бути міцним, а також виключає можливість взаємного поздовжнього переміщення і провертання ізоляції та інструменту під час виконання робіт; - ізоляція інструменту повинна покривати всю рукоятку і мати довжину не менше 100мм до середини обмежувального упору; для інструментів, що застосовуються тільки у колах вторинної комутації, допускається довжина рукоятки, що забезпечує зручність у користуванні, - упор інструменту не повинен мати гострих кромок і країв, і його висота має бути не менше 10 мм, товщина – не менше 3 мм; товщина першого шару (в тому числі у разі одношарової ізоляції) – не менше 1 мм Максимальна товщина (в тому числі і у випадку двошарової ізоляції)повинна бути 2 мм, - кожен шар двошарового ізоляційного покриття інструменту повинен мати своє забарвлення. Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний строк експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Набір ключів комбінованих (12 тш); Технічні вимоги : Тип - комбіновані ключі рожкові; Сталь – Сr-V (хромово- ванадієва ); Розміри, мм - 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22; Кількість ключів в наборі, шт – 12 Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Зубило 160мм; Довжина зубила: 160 мм. Інструмент виконаний з ударопрочної інструментальної сталі. Вага становить 210 гр. Довжина 160 мм. Ширина ударної частини - 16 мм На державці зубила мають бути чітко нанесені товарний знак підприємства-виробника, ширина ріжучої кромки, марка сталі. Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Лещата верстатні 200мм; Лещата призначені для затиску деталей. Призначені для слюсарних робіт. Установка лещат на столі здійснюється за допомогою гвинтів і гайок. Пофарбована поверхня корпусу надає лещат стійкість до корозії. Рельєфні затискні губки для більш надійної фіксації оброблюваних деталей. Клас: Побутовий/професійний Тип лещат: верстатні Наявність поворотного механізму: так Ширіна губок: 200мм Наявність ковадла: так Вага: 10,5кг Гарантійний строк експлуатації: відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний строк зберігання не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Терпуги слюсарні №1-200; Довжина робочої частини L (мм): 200. Тип: драчовий Сталь - високовуглецева сталь для тривалого збереження гостроти насічки; Рукоятка -дерево. Напилок - багатолезовий інструмент для обробки методом обпилювання металів і м'яких матеріалів (дерева, гуми, шкіри, пластмаси). Являє собою металеве полотно різного поперечного перерізу з гострими зубами ( "рискою"). Насічка №1, драчова (велика насічка): на 1 см довжини - від 4½ до 13 зубів. За один хід напилок знімає від 0,08 мм до 0,15 мм металу і дає точність обробки від 0,1 мм до 0,15 мм. Застосовують для грубої, первинної обробки, коли потрібно зняти шар металу від 0,25 мм і більше. Насічка №2, личкувальна (середня насічка): на 1 см довжини - від 13 до 26 зубів. За один хід напилок знімає від 0,02 мм до 0,08 мм металу. Точність обробки - від 0,025 мм до 0,05 мм. Застосовуються після використання напилку з насічкою №1. Після обробки на поверхні залишаються настільки дрібні штрихи, що оброблювана поверхня здається шліфованої. Насічка №3-6, оксамитові (дрібна насічка): на 1 см довжини - від 25 до 80 зубів. За один хід напилок знімає від 0,025 мм до 0,05 мм металу. Точність обробки - дуже висока, від 0,01 мм до 0,005 мм. Застосовуються для підгонки і шліфування поверхонь, для дуже точної обробки, після якої поверхня не має ніяких відчутних пальцями або видимих ​​штрихів. Гарантійні зобов’язання : згідно нормативної документації виробника. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Терпуги слюсарні квадратні №3-300; Довжина робочої частини 300 мм; Кількість основних насічок на 10 мм довжини бруска 14; Кількість допоміжних насічок на 10 мм довжини бруска 12; Розмір зубців 0,02 мм Галузь застосування – слюсарні роботи Матеріал легована хромова сталь марок ШХ15 або 13Х Гарантійний термін експлуатації – згідно нормативної документації виробника Гарантійний термін зберігання не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Терпуги трьохгранні №2-200; Тип: трьохгранні з довжиною робочої частини 200мм Основні розміри (мм): L – 200; L1 – 255; b – 15; b1 – 7,5; l – 55; l1 – 66; K (не більше) – 20; s – 3,0 Номер насічок – 2. Гарантійні зобов’язання: відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Терпуги трьохгранні №3-250; Тип: плоскі тупоносі з довжиною робочої частини 350мм Основні розміри (мм): L – 250; L1 – 270; b – 20; b1 – 10,5; l – 70; l1 – 100; K (не більше) – 25; s – 3,5 Номер насічок – 3. Гарантійні зобов’язання , умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Терпуги слюсарні круглі №2-300; Довжина робочої частини L (мм): 300. Тип насічки: №2 личкувальний Сталь - високовуглецева сталь для тривалого збереження гостроти насічки; Рукоятка -дерево. Напилок - багатолезовий інструмент для обробки методом обпилювання металів і м'яких матеріалів (дерева, гуми, шкіри, пластмаси). Являє собою металеве полотно різного поперечного перерізу з гострими зубами ( "рискою"). Насічка №1, драчова (велика насічка): на 1 см довжини - від 4½ до 13 зубів. За один хід напилок знімає від 0,08 мм до 0,15 мм металу і дає точність обробки від 0,1 мм до 0,15 мм. Застосовують для грубої, первинної обробки, коли потрібно зняти шар металу від 0,25 мм і більше. Насічка №2, личкувальна (середня насічка): на 1 см довжини - від 13 до 26 зубів. За один хід напилок знімає від 0,02 мм до 0,08 мм металу. Точність обробки - від 0,025 мм до 0,05 мм. Застосовуються після використання напилку з насічкою №1. Після обробки на поверхні залишаються настільки дрібні штрихи, що оброблювана поверхня здається шліфованої. Насічка №3-6, оксамитові (дрібна насічка): на 1 см довжини - від 25 до 80 зубів. За один хід напилок знімає від 0,025 мм до 0,05 мм металу. Точність обробки - дуже висока, від 0,01 мм до 0,005 мм. Застосовуються для підгонки і шліфування поверхонь, для дуже точної обробки, після якої поверхня не має ніяких відчутних пальцями або видимих ​​штрихів. Гарантійні зобов’язання , умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Набір стамесок (4 шт); Розміри стамесок та полотен мають виготовлятися у відповідності до ГОСТ 1184-80 або аналогу. Полотна мають вигогтолятися зі сталфі марок 9ХФ, 9ХС, ХВГ, допускається виготовлення полотна зі сталі марок У7, У7А, У8, У8А та зі сталі марок 60Г, 65Г, 70Г, або зі сталі других марок по механічним властивостям не нижче вказаних. Рукоятки мають виготовлятися із деревини дубу, буку, грабу, клена, білої акації, ясеня, берези. Деревина має бути здоровою, без тріщин, гнилі і червоточин, з вологістю не більше 12%. Дерев’яні рукоятки для стамесок повинні мати ковпачки. Допускається виготовлення рукоятки з ударостійкої пластмаси і інших ударостійких матеріалів, що забезпечують міцність і надійність в експлуатації. На рукоятці не повинно бути гострих кутів і нерівностей. Ковпачки мають виготовлятися із сталі марок 08кп, 10кп або10. Допускається виготовлення ковпачків із сталі марок Ст0, Ст1,Ст2,Ст3. Хвостик повинен мати форму, що забезпечує надійне кріплення полотна до рукоятки. Твердість стамесок на довжині не менше 0,7 робочої частини полотна, що вимірюється від ріжучої кромки, має бути 58…65 HRC.. Щітка металева 5-ти рядна, дротяна; Довжина – 275мм; Матеріал- Деревина, сталь; Ширина – 33мм; Товщина – 16мм; Висота щетин – 20мм Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Викрутка хрестоподібна №2; Розмір лопатки a x b, мм: 1,2х8,0; Номер хрестоподібної частини: 2; Номінальний діаметр різьби гвинта, шурупу – 5 мм l, мм - не менше 70; 125 (115); 200 (190); 225 (215); 250*; 275* l1, мм - не менше 45; 100 (90) D, не менше, мм – 30; 25 (22) d, мм: 7,0 (6,0); 7,0 d1, мм: 6,0 Стержні викруток мають виготовлятись зі сталей марок У7, 50ХФА або інших марок, які забезпечують вимоги твердості, міцності та надійності. Твердіть робочого кінця викруток на довжині не меншій, чим потрійна ширина лопатки b, а для викруток для гвинтів з хрестоподібним шліцом – не меншій, чим потрійний діаметр стержню d має відповідати 47,0…52,0 HRCэ. Викрутки повинні мати міцність, що визначається випробуванням на обертальний момент Товщина лопатки 1,2мм Номер хрестоподібної робочої частини 2 Випробувальний обертовий момент М для випробування робочих кінців викруток, H∙м, не менше 11,5 Випробувальний обертовий момент М для з’єднання стержня і рукояток викруток, H∙м, не менше 11,5 Гарантійні зобов’язання , умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Ключ гайковий ріжковий двосторонній 30х32мм; Матеріал: сталь40х Покриття : Хром Застосування: застосовується для відгвинчування і загвинчування гайок, болтів, гвинтів при виконанні слюсарно-монтажних робіт. Гарантійний строк експлуатації – відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Ключ гайковий ріжковий двосторонній 12х13мм; Матеріал: сталь40х Покриття : Хром Застосування: застосовується для відгвинчування і загвинчування гайок, болтів, гвинтів при виконанні слюсарно-монтажних робіт. Гарантійний строк експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Бокоріз 160мм; Застосовуються при ремонті та обслуговуванню різноманітних об’єктів, переважно при електромонтажних роботах. Довжина, мм – 160; Матеріал рукоятки – пластик Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Тонкогубці діелектричні подовжені 150мм; Для загину і скручування дроту іпроводів, захоплення дрібних деталей Форма губок - прямі подовжені Характеристика: нікелеве покриття, CR-V сталь Довжина: 150мм Матеріал: хром-ванадієва сталь (CR-V) Ручка прогумована Покриття нікелеве антикорозійне Гарантійні зобов’язання, умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Плоскогубці 150мм; Плоскогубці довжиною 150мм з ізолюючими накладками. Матеріал – інструментальна сталь Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Пасатижі діелектричні L200мм, 1000V; Застосовуються для затискання, захоплення, скручування, дроту та інших деталей, що працюють під напругою до 1000 В.; Діапазон робочих температур від мінус 45 до плюс 45 °С Гарантійний строк експлуатації – відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання – відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання: ГОСТ 15150. Умови транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Набір викруток (плоский та хрестовий шліц) 6од.; Набір викруток для роботи по закручуванню та викручуванню дрібних елементів. Рукоятка і жало не проводять статичної електричної енергії, що дозволяє працювати з електроприладами. Матеріал: хром-ванадієва сталь Матеріал ручки: гума Кількість в упаковці пласких викруток: 3 шт різної робочої частини Кількість в упаковці хрестових викруток: 3 шт різної робочої частини Гарантійні зобов’язання, умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Набір торцевих головок з тріщоткою 1/2", 19од; Набір торцевих головок з тріщоткою 1/2" складається із 19 предметів та призначений для монтажу та демонтажу різьбових з'єднань. В наборі повинна бути тріщотка на 72 зуби з плавним ходом, швидким скиданням і фіксацією головок. Рукоятка тріщотки двокомпонентна. Головки та тріщотка надійно фіксуються на тримачі – переносці. Квадрат: 1/2" Головки: шестигранні Розмір головок: від 8 до 32 мм Матеріал виготовлення: Cr-V сталь Довжина тримача-перенесення: 375 мм Вага 2,155 кг Об'єм 0,002730 куб.м Гарантійний строк експлуатації відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Набір інструментів електромонтера НЕУ-101Ф (21од.); Набір інструментів електромонтера НЕУ-101Ф (21од.) призначений для ремонтних робіт, електромонтажних робіт та обслуговування об’єктів, що знаходяться під напругою до 1000 В. Набір інструментів поставляється у наплічному футлярі з жорстким каркасом і відкидною передньою стінкою. На задній стінці розташований карман для документації. Матеріал: Хром-ванадієва сталь Матеріал ручки (за наявності): гума Кількість предметів в упаковці: 21 од Найменування: Сумка електромонтера; Плоскогубці 180ммм 1000В; Бокорізи 160мм, 1000В; Утконоси 160мм, 1000В; Викрутка хрестова Ph 2х125 ізольована до 1000В; Викрутка шліцева 4,0х125 ізольована до 1000В; Викрутка шліцева 5,5х125 ізольована до 1000В; Викрутка шліцева 6,5х125 ізольована до 1000В; Вказівник напруги Контакт-55 ЕМ; Ніж монтажний; Ліхтар налобний; Щіпці для зняття ізоляції автоматичні; Молоток; Щуп-індикатор; Рулетка 2 м; Ключ комбінований 8 мм; Ключ комбінований 10 мм; Ключ комбінований 12 мм; Ключ комбінований 13 мм; Ключ комбінований 14 мм; Ключ комбінований 17 мм Гарантійний строк відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Умови зберігання, транспортування, маркування та пакування: відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійні зобов'язання – відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Для забезпечення господарських потреб структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» |
| Очікувана вартість 440 891,78 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |