ДК 021-2015 – 18130000-9 «Спеціальний робочий одяг» (Фартух прогумований з цільнокроєним нагрудником, накладною кишенею з логотипом;  Фартух брезентовий з водозахисним просоченням, з цільнокроєним нагрудником, накладною кишенею з логотипом)

UA-2023-04-20-009353-a

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| - Лот №1 - Фартух прогумований з цільнокроєним нагрудником, накладною кишенею з логотипом. Фартух прогумований з захисними властивостями: Ми, Щ20. Тканина: синтетична, прогумована, щільністю не менше 220 г/м2 темного кольору. Фартух типу Б, з цільнокроєним нагрудником, шийною бретелею, боковою накладною кишенею, з зав’язками по лінії талії. Логотип «УЗ», нанесений трафаретним методом водостійкою фарбою перлинно-білого кольору RAL 1013. Шийна бретеля одним кінцем пришита до нагрудника, а іншим продівається через шльовку та зав’язується. - Лот №2 - Фартух брезентовий з водозахисним просоченням, з цільнокроєним нагрудником, накладною кишенею з логотипом. ## Фартух брезентовий з нагрудником повинен мати захисні властивості - К20Щ20 : захист від концентрації кислот (К20) та розчинів луг (Щ20). ## Складові фартуха: цільнокроєний нагрудник, шийна бретелля (один кінець якої пришитий до кута нагрудника, з можливістю регулювання іншого кінця брителі по другому куту нагрудника), одна бокова накладна кишеня (без клапану), з зав’язками по лінії талії; Тканина – парусина щільність тканини від 480 г/м2 , склад тканини – бавовна – 37%, льон – 63%, з водозахисним просоченням. Логотип «УЗ», нанесений трафаретним методом водостійкою фарбою перлинно-білого кольору RAL 1013. |  | Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| Якісні характеристики: ДСТУ EN 467:2003 або НД виробника не гірше зазначеного ДСТУ. |  |  |
| Очікувана вартість: 41 171,06 грн. з ПДВ (сорок одна тисяча сто сімдесят одна гривня 06 копійок), 34 309,22 грн. без ПДВ (тридцять чотири тисячі триста дев'ять гривень 22 копійки): Лот № 1 – 33 251,06 грн. з ПДВ ( тридцять три тисячі двісті п’ятдесят одна гривня 06 копійок); Лот № 2 – 7 920,00 грн. з ПДВ (сім тисяч дев’ятсот двадцять гривень 00 копійки) | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі. |  |