Вимоги до предмету закупівлі для проведення спрощеної процедури закупівлі

ДК 021-2015 – 14620000-3 «Сплави» (бабіт Б-16)

UA-2023-05-03-007702-a

| Технічні вимоги | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Бабіт (Б-16) - сплав, що складається з: Sn (15-17%); Sb (15-17%); Cu (1,5-2,0%); Pb (інше). Допустимий робочий тиск [Pm]: 10 МПа. Температура плавлення - 410 ° C. Рекомендована температура заливки - 490 ° C. Максимальна робоча температура - 70 ° C. Твердість сплаву Б16 по Бріннелю - 30 МПа. Антифрикційний сплав на основі олова, з додаванням свинцю або сурми, призначені для використання у вигляді шару, залитого або напиляного по корпусу вкладиша підшипника ковзання. Виготовляється у вигляді чушок масою не більше 22 кг. На кожну чушку бабіту повинен бути нанесений номер плавки. На кожній долі чушки бабіту повинні бути відлиті або відбиті марка бабіту. Гарантійний термін зберігання: 1 рік із дати виготовлення. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. | НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8 Затверджені наказом УЗ від 10.11.2015 № 478-Ц/од |
| Якісні характеристики На кожну чушку бабіту повинен бути нанесений номер плавки. На кожній долі чушки бабіту повинні бути відлиті або відбиті марка бабіту. | НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8 Затверджені наказом УЗ від 10.11.2015 № 478-Ц/од |
| Очікувана вартість : 1 688 400,00 грн з ПДВ., у т.ч.: Лот №1 – 603,0 тис. грн; Лот № 2 - 603,0 тис. грн; Лот №3 - 482,4 тис. грн. | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб локомотивних господарств УЗ під час дії правового режиму воєнного стану |