ДК 021-2015 – 44830000-7 «Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники» (суміші будівельні)

UA-2023-05-03-009602-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Шпаклівка гіпсова стартова або еквівалент - порошкоподібна суміш на основі гіпсу. - час висихання: до 150 хв (в залежності від товщини шару, мм) - склад: гіпс з полімерними добавками - температура застосування: від +5°С до +30°С - призначення: для всіх типів поверхні (кам'яна та цегляна кладка/ бетон/ пінобетон/ гіпсокартон) - витрата води (л/кг сухої суміші): 0.6-0.7 - витрата сухої суміші (кг/м2/мм): 0.9-1.0 - час придатності розчинної суміші: до 75 хв Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Шпаклівка гіпсова фінішна або еквівалент - порошкоподібна суміш на основі гіпсу. Замішування суміші: 0,62-0,73 л/1кг Обробка поверхні протягом: 30 ± 5 хв Температура повітря, основи: від +5◦С до +30◦С Термін придатності розчинової суміші: 80-100 хв Термін висихання: 2мм/48 ± 60 хв Витрата матеріалу: 1кг/м2 ± 0,2 кг Склад: гіпс з полімерними добавками Температура застосування: від +5°С до +30°С Колір: білий Призначення: для всіх типів поверхні (кам'яна та цегляна кладка/ бетон/ пінобетон/ гіпсокартон) Примітка: для внутрішніх робіт Спосіб нанесення ручний Шпаклівка упакована таким чином, щоб не допустити її псування або знищення, в процесі транспортування та зберігання в паперові мішки до 30 кг Шпаклівка фасадна (або еквівалент) - товщина штукатурного шару-0,5-3,0 мм Максимальний розмір зерна-не більше 0,1 мм Пропорція суміші - 0,41-0,43 л. води/кг Час придатності до роботи - не менше 2 годин Подальші роботи - не ранше 3 діб Адгезія до поверхні - не менше 0,5 Мпа Морозостійкість - не менше 75 циклів Температура - поверхні від +5°С до +30°С Температура - експлуатації від -30°С до +80°С Суміш клейова цементна для керамічної плитки та штучного каменю (або еквівалент) - Адгезія 1,5 мПа; Час корегування 10 хв; Час придатності розчину 90 хв; Колір після висихання сірий; Морозостійкість -30°С; Температура застосування +5 ... +30 °C; Основа - цементна; Поверхня стіна/підлога; Вага 25 кг; Водопотреба (на 1 кг суміші) 0,2 л; Витрата 2 кг/м2; Суміш клейова підвищеної адгезії - для внутрішніх та зовнішніх будівельних робіт Технічні характеристики:Тип товару – суміш клейова підвищеної адгезії Склад – цементно-полімерна Максимальна тощина клейового шару – 10 мм Вага мішка – 25 кг Штукатурка декоративна «Короїд» (або еквівалент) - ДСТУ Б В.2.7-126:2011. # 1. Склад суміші - суміш білого цементу з мінеральними наповнювачами та спеціальними домішками. # 2. Колір – білий. # 3. Потреба у воді для замішування - не більше 0,25 л на 1 кг суміші. # 4. Розмір зерна - 3 мм. # 5. Час використання розчиненої суміші - не менше 4 годин. # 6. Температура повітря і основи при використанні - від +50 С до +300 С. # 7. Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах - не менш 0,5 МПа. # 8. Морозостійкість - не менше 50 циклів. # 9. Максимально допустимий рівень вологості повітря при проведенні робіт - 80%. Шпаклівка упакована таким чином, щоб не допустити її псування або знищення, в процесі транспортування та зберігання в паперові мішки до 30 кг | Призначена для ручного виконання декоративного оздоблення рівних мінеральних основ таких як бетонні, цегляні, оштукатурені цементно-вапняні поверхні, гіпсокартонних плит, а також для застосування в системах теплоізоляції всередині і зовні будівель. Штукатурка передбачає наступне фарбування акриловими, силікатними, силіконовими та іншими фарбами як на водній основі, так і на органічних розчинниках. Можливе отримання різних фактур «короїдів». Клейова суміш використовується для кріплення керамічної плитки великих розмірів (45*45, 60*60 см та ін.), плитки з натурального і штучного каменю, бетонної, клінкерної плитки та інших матеріалів з низьким водопоглинанням від 0%, на міцні горизонтальні і вертикальні основи, стійкі до деформації (бетонні, цементно-піщані, цементно-вапняні, цегляні, гіпсокартонні, основи з пористих бетонів і ін.). Також ефективна для облицювання основ, схильних до періодичних деформацій (поверхні підлог з водяним та електричним підігрівом) і атмосферних впливів (цоколі, тераси і балкони з кутом нахилу поверхні не менше 2% і т.д.). Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 696 983,40 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |