ДК 021:2015 - 44160000-9 „Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби”

(рукави гумові)

UA-2023-05-08-006808-a

| Вимоги до предмету закупівлі |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики ЛОТ № 1 Рукав для води д. 38мм В гф. (або еквівалент) Технічні вимоги: Призначення – для подавання під тиском рідин. Технічні характеристики: Клас: В (ІІ). Робоче середовище: вода технічна (без присадок), розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти) Працездатність при температурах оточуючого середовища: від -35до +50С Внутрішній діаметр: 38±1,5 мм Зовнішній діаметр: 49±2 мм Робочий тиск: 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) Матеріал: гума з текстильним каркасом з комбінованої тканини Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менш ніж 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника Умови транспортування: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника. Умови пакування, марковання: Відповідно до вимог нормативної документації виробника. 34726 Рукав для нафтопродуктів д.25мм Б гф (або еквівалент) Технічні характеристики: Галузь застосування – нафтопродукти; Складова частина– нафтопродукти; Розміри–діаметр 25 мм., робочий тиск 5бар; Матеріал – текстиль, резина,; Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативної документації виробника. Гарантійний термін зберігання – згідно нормативної документації виробника. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника. Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: згідно нормативної документації виробника. 34747 Рукав для нафтопродуктів д.50мм Б гф (або еквівалент) Технічні характеристики: Галузь застосування – нафтопродукти; Складова частина– нафтопродукти; Розміри – діаметр 50 мм., робочий тиск 5бар; Матеріал – текстиль, резина,; Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативної документації виробника. Гарантійний термін зберігання – згідно нормативної документації виробника. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника. Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: згідно нормативної документації виробника. ЛОТ №2 Рукав бензорізний 6 мм ІІ (6 атм.) або еквівалент Технічні вимоги : Галузь застосування – ремонтні та експлуатаційні підприємства залізниць; Резино-тканинний маслобензостійкий рукав з нитяним каркасом призначений для подачі рідкого палива (гасу, бензину або їх сумішей) при тиску 0,63 МПа (6,3 кгс / см2) до газозварювального обладнання. Технічні характеристики: Робочий тиск, МПа (кгс / см) - 0,63 (6,3); Внутрішній діаметр, мм – 6,3 (+0,20 -0,80); Зовнішній діаметр, мм – 13,0 ±0,5; Маса 1 м, г (довідкова) – 140; Мінімальний радіус вигину – 60. Поверхня зовнішнього гумового шару повинна бути гладкою або рифленою без бульбашок, відшарувань і оголених ділянок силового каркаса; Рукава повинні мати не менше ніж трикратний запас міцності при розриві гідравлічним тиском; Рукава повинні зберігати працездатність при температурі навколишнього середовища від -30 ° С до + 40 ° С; Рукава повинні виготовлятися за технологічним регламентом, затвердженим в установленому порядку. Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання не менш ніж 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менш ніж 24 місяців з моменту введення в експлуатацію. Умови зберігання : Відповідно до вимог та нормативної документації виробника. Умови транспортування : Відповідно до вимог та нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування : Відповідно до вимог нормативної документації виробника. 34857 Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом В(ІІ)-18мм (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для транспортування різних рідин (води, палива, масел, нафти, емульсій і ін.), газів та сипких (сипучих) матеріалів тощо у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). В(II); Вода технічна (без присадок) і слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти); до +50°C; 18;; 10кгс/см2. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативного документу виробника Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередені виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. 34862 Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом В(ІІ)-25мм (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для транспортування різних рідин (води, палива, масел, нафти, емульсій і ін.), газів та сипких (сипучих) матеріалів тощо у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). В(II); Вода технічна (без присадок) і слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти); до +50°C; 25; 10кгс/см2. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативного документу виробника Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередені виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. 264199 Рукав напірний масло-бензостійкий д.12мм (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для транспортування різних рідин (води, палива, масел, нафти, емульсій і ін.), газів та сипких (сипучих) матеріалів тощо у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). Б (I); Бензин; від -30°C до +25°C; 12; до 20кг/см2. Гас; від -35°C до +70°C. Мінеральні масла на нафтовій основі; від -30°C до +25°C. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативного документу виробника Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередені виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав напірний Б 18х27 (або еквівалент) Техничні вимоги: Напірні рукава з текстильним каркасом, що застосовуються в якості гнучких трубопроводів для подачі під тиском рідин, насиченої пари, газів і сипких матеріалів. Клас «Б» - для бензину, гасу, палив, масел на нафтовій основі. Умовне позначення Pyкaв Б(I), де: - Б(I) - клас (бензостійкий) внутрішній диаметр (мм).; зовнішний диаметр (мм).. 18; 27. Рабоча середа; Температура. бензин; -30 до +70°С. гас; -30 до +70°С. Мінеральні масла на нефтовій основі; -30 до +100°С. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – повинен становити не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: Зберігати виріб в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. В процесі зберігання має бути виключено дію речовин і випромінювань, здатних зруйнувати технічну гуму або текстиль. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника. Рукав гумовий напірний В(ІІ)-32мм з текстильним каркасом (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для транспортування різних рідин (води, палива, масел, нафти, емульсій і ін.), газів та сипких (сипучих) матеріалів тощо у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). В(II); Вода технічна (без присадок) і слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти); до +50°C; 32; 10. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативного документу виробника Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередені виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав кисневий 9мм (або еквівалент) Технічні вимоги : продукція повинна відповідати ДСТУ ISO 2398:2012 Рукави гумові, армовані текстильними матеріалами для стисненого повітря. Технічні умови (ISO 2398:2006, IDT) Рукав III-9-0,63: III-клас; 9 -внутрішній діаметр (мм); 0,63 - Робочий тиск (МПа). Рукав кисневий 9мм використовують під кисень, вуглекислоту, аргон, азот, гелій, окис азоту, стиснене повітря, метан, пропан, ацетилен, водень, микс-1, микс-2. Рукава мають складатися із внутрішнього резинового шару, ниткового каркасу з вовняного волокна або на основі непросочених і просочених хімічних волокон і зовнішнього резинового шару. Основні розміри і мінімальний радіус згину рукавів 9 мм мають відповідати: Робочий тиск – 2 МПа (20 кгс/см2); Внутрішній діаметр – 9,0 ±0,5 мм; Зовнішній діаметр – 18,0 ±1,0 мм; Маса 1 м (довідкова) – 0,24 кг; Мінімальний радіус згину – 90 мм. Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання - 1 рік від дати виготовлення, експлуатації - 2 роки (не враховуючи 1 рік від дати виготовлення). Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування : Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування : Відповідно до нормативного документу виробника. Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом Г(ІV)-1-18 (або еквівалент) Технічні вимоги Матеріал рукава: гума з текстильним каркасом. Робоча середа рукава – повітря, вуглекислий газ, азот та інші інертні гази. Внутрішній діаметр – 18±0,75мм Максимальний робочий тиск – 10 кгс/см2. Довжина рукава в бухті не менше 10м. Гарантійні зобов’язання Гарантійний термін зберігання рукавів з моменту виготовлення не менше 18 місяців. Гарантійний термін експлуатації рукавів з дня введення їх в експлуатацію не менше 18 місяців. Умови зберігання Рукава мають зберігатися в приміщенні при температурі від мінус 25℃ до плюс 25℃ на відстані не менше 1м від тепловипромінюючих приладів. Рукава мають бути захищеними від впливу прямих сонячних променів та речовин, що руйнують гуму і текстильний каркас. При зберіганні при мінусових температурах рукави мають зберігатися лише в розправленому вигляді. Умови транспортування Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Якісні характеристики - ТУ У 22.1-40927490---2:2019; ГОСТ 5398-76; ГОСТ 9356-75; ДСТУ 18698-79; ДСТУ 10362-76. |  |  |
| Очікувана вартість 332 668,80 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |  |