ДК 021-2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали»

(руберойд)

UA-2023-05-17-010880-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Руберойд РКК 350Б (або еквівалент) - основне призначення - для верхнього шару покрівельного килима Основа – кровельний картон (граматура 350 г/м2) просочений бітумом марки БНД 90/130. Покривний шар – будівельний бітум БНД – 90/10. Захисний шар – пісок та гранітна крихта. Вид посипання- Грубозерниста з лицьового боку і пилоподібна або дрібнозернистий з нижньої сторони полотна. Руберойд випускають в рулонах шириною 1000, 1025 і 1050 мм. Граничне відхилення по ширині полотна ± 5 мм. Марка картону 350 Загальна площа рулону руберойду марок повинна бути (10,0 ± 0,5) м2 Розривна сила при розтягуванні, Н (кгс), не менше 313(32) Вага 1 м.п. – 1,5-2 кг. Втрата посипки, г / зразок, не більше 2,0-3,0 Мінімальна міцкість на розрив 320 Н Поглинання вологи не більше 25 г на квадратний метр Вага з бітумним просоченням повинен бути в межах від 500 г до 1 кг на 1 м2. Стійкість для згинання. Навколо лінії згину на відстані 20-30 мм не повинно бути тріщин. Щільність руберойду повинна знаходитися в межах 300-400 г/м2 Міждержавний ДСТУ на руберойд – 109923-93. Руберойд –гнучкий багатошаровий будматеріал, виготовлений шляхом просочення тугоплавким бітумом з полімерами спеціального будівельного картону. Гідроізоляційний матеріал випускається в рулонах. Присипка необхідна, щоб запобігти злипання шарів під час зберігання або транспортування. До переваг руберойду відносять: Гнучкічть – можна провести гідроізоляцію об’єкта зь будь-якою конфігурацією Довговічність – при дотриманні правил експлуатації руберойдового покриття може служити десятиліттями, забезпечуючи захист від вологи Універсальність – рулонне покриття підійде для гідроізоляції дахів, фундаменту, підвалу та інших частин будівель Відмінні гідроізоляційні властивості. Простий монтаж. Низька вартість Серед недоліків – низька стійкість до механічних пошкоджень, невисокий рівень пожежної безпеки та не особливо естетичний вигляд. Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію. Рулонні покрівельні матеріали (такі як руберойд) необхідно ставити вертикально. | Для забезпечення ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість:15 168,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |