ДК 021-2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (праймер бітумний)

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

UA-2023-05-17-011274-a

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Праймер бітумно-полімерний використовується для обробки металевих поверхонь перед укладанням гідроізоляційного і покрівельного матеріалу. Також використовується при ґрунтуванні бетонних і цементно-піщаних поверхонь. Склад: бітум, розчинник, каучук, мінеральні наповнювачі, технологічні добавки. Фізико-технічні показники: Теплостійкість, не менше - 100°С. Умовна міцність, не менше - 0,3 (3,0) МПа (кгс/см2). Відносне подовження при розриві, не менше – 150%. Міцність зчеплення з основою, не менше - 0,3 (3,0) МПа (кгс/см2). Водопоглинання протягом 24 год., не більше - 1% за масою. Міцність зчеплення між шарами, не менше - 0,2 (2,0) МПа (кгс/см2). Міцність на зрушення клейового з’єднання, не менше – 2 кгс/см. Гнучкість на брусі, із закругленням радіусом, 5 ±0,2 мм, при температурі мінус 15 0 С – витримує. Водонепроникність протягом не менше 10 хв., при тиску не менше 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) – витримує. | Для забезпечення ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| # Праймер бітумно-поімерний повинен бути виготовлений згідно з вимогами нормативної документації виробника. Умови зберігання: відповідно до гарантій виробника, але не менше 24 (Двадцять чотири) місяців від дати поставки товару. Умови транспортування: Продукція повинна бути упакована таким чином, щоб не допустити його псування або знищення згідно з вимогами нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: поставка у відрах по 20-25 кг. На кожну одиницю споживчої тари повинно бути нанесено маркування, в якому наведено: - найменування, товарний знак і адресу підприємства-виготовлювача; - найменування матеріалу, його марка; - позначення стандарту; - номер партії і дату виготовлення; - короткі відомості щодо застосування; - гарантійний строк зберігання. | Для забезпечення ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість 114 456,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |