ДК 021:2015 - 31120000-0 – «Генератори» (перетворювач напруги)

UA-2023-04-27-001369-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; Технічні характеристики. Перетворювач напруги; Перетворювач напруги 110V/ 220V-3,0 kVA-50Hz; Номінальне значення напруги електроживлення постійного струму, 110 В; Номінальне значення вихідної напруги змінного струму, (220±3) В; Номінальне значення частоти вихідного навантаження, (50±1) Гц; Потужність, не менше 3 kVA; Фактор перенавантаження по потужності 1.7:1 на протязі 10 с; Робочий діапазон напруги електроживлення постійного струму, В не менше 80 не більше 153; габаритні розміри, не більше 174х366х480 мм; маса, не більше 43 кг. | Згідно з нормативним документами «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од Правила технічного обслуговування і поточного ремонту Електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8. |
| Очікувана вартість 52 602,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |