ДК 021:2015 - 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(лампи в асортименті  )

UA-2023-05-01-009329-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; Технічні характеристики. Лампа залізнична Ж 54-40 В22d; Галузь застосування – для освітлення рухомого складу залізничного транспорту Напруга номінальн: В: 54 В Потужність номінальна, Вт: 40. Світловий потік не менше, Лм: 350. Термін служби, не менше, год.: 1000. Розміри, не більше, мм: L 85 х D 51. Тип цоколя: B22d. Лампа залізнична Ж 54-60 В22; Галузь застосування – для освітлення рухомого складу залізничного транспорту Напруга номінальна: 54 В Потужність номінальна: 60 Вт Світловий потік не менше, Лм: 810 Середні продовження горіння: 1000 годин Розміри, не більше, мм: L 104 х D 11 Тип цоколя: B22. Лампа залізнична Ж 54-15 В22; Галузь застосування – для освітлення рухомого складу залізничного транспорту Напруга номінальна: 54 В Потужність номінальна: 15 Вт Світловий потік не менше, Лм: 90 Середні продовження горіння: 1000 годин Розміри, не більше, мм: L 55 х D 28 Тип цоколя: B22. Лампа прожекторна ПЖ 110-500 Е27; Галузь застосування – використовується в прожекторах і призначена для головного освітлення рухомого залізничного транспорту. Напруга номінальна: - 110 В Потужність номінальна - 500 Вт Світловий потік не менше, Лм - 10500 Розміри, не більше, мм: L 140 х D 65 Тип цоколя - Е27. Лампа рефлекторна R80 100Вт Е27 (дзеркальна); Напруга номінальна: - 220 В Потужність номінальна - 100 Вт Світловий потік не менше, Лм - 970 Температура світіння не менше - 2700 К Тип цоколя - Е27 Колір колби :білий (з матовою поверхнею). Лампа КГ 220-500; Номінальна потужність(не більше) – 500Вт; Номінальна напруга - 230 В; Тип цоколя – R7S; Номінальний світовий потік (не менше) –14000 lm; Розміри: L(не менше)=132; D(не більше)=12 мм Середній термін служби (не менше)-2000год.. Лампа КГ 230-5000 К27S/96 (Тепловий випромінювач кварцево-галогеновий); Галузь застосування – для освітлення будівельних майданчиків, залізничних колій, світла під стрілу баштового крана тощо. Тип лампи – галогенна Напруга номінальна: 230 В Потужність номінальна: 5000 Вт Світловий потік не менше, Лм: 110000 Середні продовження горіння: 3000 годин Розміри, не більше, мм: L 520 х D 20,5 Тип цоколя: К27s/96-1 Діаметр цоколю, не більше – 20,5 мм; Форма колби лампи: Лінійна Покриття колби – прозора. Лампа комутаторна КМ 60-50; Галузь застосування - джерело світла для світлової сигналізації в телефонних комутаторах; Розміри, мм: діаметр колби: 6,6, довжина лампи:46; Цоколь: Т6,8; Напруга: 60 В., Сила струму, мА: 50; Світловий потік: 10,7 лм.. Лампа РН 110-15-1 В15; Галузь застосування - освітлення, підсвічування, індикації, сигнализації в приладах та установках Напруга номінальна: 110 В Потужність номінальна: 15 Вт Світловий потік не менше, Лм: 98 Розміри, не більше, мм: L 60 х D 21 Тип цоколя: B15d Середній номінальний термін служби не менше -200 годин. Лампа РН 110-8 В15; Галузь застосування - освітлення, підсвічування, індикації, сигнализації в приладах та установках Напруга номінальна: 110 В Потужність номінальна: 8 Вт Світловий потік не менше, Лм: 52 Розміри, не більше, мм: L 59 х D 26 Тип цоколя: B15d Середній номінальний термін служби не менше -200 годин. | Для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» згідно вимог затвердженого стандарту СТП 015-006:2021 «Система стандартів безпеки праці. Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту» (витяг з протоколу № Ц-56/52 Ком.Т. від 06.05.2021) необхідне придбання ламп за кодом ДК 021-2015 - 31510000-4 «Електричні лампи розжарення» (Лампи в асортименті) |
| Очікувана вартість 155 101, 20 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку. |