ДК 021-2015 – 18130000-9 «Спеціальний робочий одяг» (Комплект водозахисного спецодягу (куртка, напівкомбінезон))

UA-2023-06-09-009055-a

| Вимоги Тендерної документації Технічні та якісні характеристики |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Комплект водозахисного спецодягу (куртка, напівкомбінезон) – 379 компл. Комплект водозахисного спецодягу з наступними технічними вимогами:Опис складових частин виробу: куртка, напівкомбінезон. Колір комплекту: куртка помаранчева RAL 2005, напівкомбінезон темно-синього кольору RAL 5022. Куртка: - центральною бортовою потаємною застібкою на петлі та 5 гудзиків; -закриту вітрозахисну планку на ліпучках; - комір «стійка», - рукава з двома світловідбивальніми смугими шириною 5 см на кожному з рукавів куртки на 7 см вище і нижче від лінії згину ліктів, з напульсниками. На рукавах під проймою – вентиляційні отвори (сітка трикотажна); - втачний капюшон з жорстким козирком, застібається на липучку, виріз для обличчя стягується шнуром з фіксаторами; - пілочки внизу з двома накладними кишенями типу «портфель» з клапанами на липучках, - дві горизонтальні світловідбивальні смуги шириною 5 см спереду і ззаду, перша – по нижній лінії кокетки, друга – по нижній лінії нагрудної кишені через всю поверхню тулубу, - логотип «УЗ» нанесений трафаретним методом водостійкою фарбою перлинно-білого кольору RAL 1013; - спинка з підкладкою бязь 100% щільністю 140±7 г/м2; шви герметизовано (проклеєно). Напівкомбінезон: - з притачним еластичним поясом та лямками з фіксаторами; - підсилювальні накладки на лицьових половинках; - на кожній з штанин напівкомбінезону на 7 см нижче і вище від згину коліна розташовані світловідбивальні смуги шириною 5 см; - шви герметизовано проклеєно). Тканина, з якої повинен бути виготовлений виріб: Куртка: верх- тканина прогумована помаранчового кольору RAL 2005, 100% поліестер щільністю 240+/-15 г/м2. Напівкомбінезон: тканина прогумована темно-синього кольору RAL 5022, 100% полієстер, щільність 240+/-15 г/м2. Вимоги до світловідбиваючих матеріалів: - світловідбиваюча здатність (вихідна), не менше 450 кд/м² люкс; - світловідбиваюча здатність (після 20циклів прання), не менше 300 кд/м² люкс; - тканина основна, бавовнополиефірна, - вміст бавовни не менше 35 %; - продукція повинна відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 20471. Більш детальні вимоги до тканини: Стійкість тканини розривних навантажень згідно з ДСТУ EN ISO 13934-1:2018. Зміна лінійних розмірів після прання, згідно з ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ ИСО 6330-2002. Стійкість забарвлення тканини до прання згідно з ДСТУ ISO 105-С06:2009, бал, не менше – 4.Стійкість до дії води (опір до зволоження) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бал, не менше, - 5. |  | Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| Якісні характеристики: ДСТУ EN 343:2017 (EN 343:2003 + A1:2007; AC:2009, IDT) Одяг захисний. Захист від дощу, ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги. або НД виробника не гірше зазначених ДСТУ. |  |  |
| Очікувана вартість: 352 470,00 грн. з ПДВ (триста п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят грн. 00 коп.), 293 725,00 грн. без ПДВ (двісті дев’яносто три тисячі сімсот двадцять п'ять грн. 00 коп. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі. |  |