Код ДК 021:2015 – 44810000-1 «Фарби» (емаль двокомпонентна)

UA-2023-04-11-004436-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| емаль двокомпонентна 7 найменувань (755 кг.) Адгезія плівки не більше 1 бала. Міцність плівки при температурі (23±2)0С і відносної вологості (50±5)% при ударі по приладу: У-1, не менше 50 см,; Еріксен (модель 304), не менше 21,68 дюйм. Життєздатність з затверджувачем, хв не менше 6 годин. Еластичність плівки при згині, при температурі (23±2)0С і відносної вологості (50±5)% не більше 2 мм. Час висихання (до ступені 3), при температурі (23±2) °С не більше 4 годин, і відносної вологості (50±5)% (60±65) °С не більше 1 годин. Ступінь перетирання, не більше 15 мкм. Умовна в’язкість при температурі (23±0,5)0С по віскозиметру (ВЗ-246) з діаметром сопла 4 мм, не менше 100 сек. Адгезія плівки не більше 1 бала. Міцність плівки при температурі (23±2)0С і відносної вологості (50±5)% при ударі по приладу: У-1, не менше 50 см,; Еріксен (модель 304), не менше 21,68 дюйм. Еластичність плівки при згині, при температурі (23±2)0С і відносної вологості (50±5)% не більше 2 мм. Час висихання (до ступені 3), при температурі (23±2) °С не більше 5 годин, і відносної вологості (50±5)% (60±65) °С не більше 0,5 годин Ступінь перетирання, не більше 15 мкм. Умовна в’язкість при температурі (23±0,5)0С по віскозиметру (ВЗ-246) з діаметром сопла 4 мм, не менше 80 сек. | Згідно з нормативним документом «Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій 105.80600.94299» Затвердженого наказом Укрзалізниці № 39-Ц від 30.01.2002 р. (ЦТ-0046), Норм витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електропоїздів ЕПЛ2Т Затверджені наказом УЗ від 24.05.2012 № 193-Ц |
| Очікувана вартість : 238 977,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |