ДК 021-2015 – 24960000-1 «Хімічна продукція різна» (порошок магнітний, концентрат магнітної суспензії)

UA-2023-06-28-009171-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Порошок магнітний, концентрат магнітної суспензії | СТП -04-033.0:2020 «Правила неруйнівного контролю вагонів, їх деталей і складових частин при ремонті», затверджені протоколом від 01.10.2020 № Ц-45/83 Ком.Т |
| Якісні характеристики Порошок магнітний: для використання при неруйнівному контролі деталей з світлою поверхнею і шорсткістю Rz більше 80 мкм, порошок чорного або сірого кольору, гранулометричний склад (по максимальній величині – 90-110 мкм, залишок після просіювання на ситі №01 – не більше 3 %, вологість – не більше 3 %, відповідність умовній чутливості. Фасування – поліетиленова ємність – не менше 10 кг. Концентрат магнітної суспензії: для використання при неруйнівному контролі деталей з темною поверхнею будь – якої шорсткості; червоно-коричнева в`язка однорідна паста або порошок, виявлення магнітного відтиску - не менше 80%, концентрація іонів водню - не менше 9,0 рН, масова частка основної речовини – не менше 10%. Фасування – поліетиленова ємність – не менше 10 кг. Показники Технічних вимог щодо хімічного складу, гарантійних термінів зберігання та експлуатації відповідають змісту Технічних умов ТУ У 24.6-13700348-061:2005зі змінами №1, ТУ 13700348.23-97, або НТД виробника, не гірші за параметрами, у зв’язку із відсутністю чинного ДСТУ (ГОСТ) в Україні | СТП -04-033.0:2020 «Правила неруйнівного контролю вагонів, їх деталей і складових частин при ремонті», затверджені протоколом від 01.10.2020 № Ц-45/83 Ком.Т |
| Очікувана вартість 167 014,50 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |