ДК 021:2015 – 42660000-0 «Інструменти для паяння м'яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання»

(Машини і устаткування для електрогазозварювання та різання)

UA-2023-08-14-006672-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; Технічні характеристики. Різак пропановий Р1П 9/9 або еквівалент; -Товщина розрізу до 100 мм -Використовуваний горючий газ - пропан -Умовний прохід гумовотканинного рукава - 9 мм -Довжина різака не більше - 500 мм. Електродотримач 200А або еквівалент; -Максимальний діаметр використовуванного електрода 5.0 м -Мінімальний діаметр використовуванного електрода 1.6 мм -Номінальний зварювальний струм 150.0 А -Максимальний зварювальний струм 200.0 А -Мінімальний зварювальний струм 10.0 А. Електродотримач ЕНМ-500А або еквівалент; -Діаметр електрода, max мм 6; -Перетин кабелю, max мм 35; -Сила струму, max А 500; -Тип – відкритий.. Редуктор БКО-50ДМ; -Найбільша пропускна здатність, м3/час - 50,0. -Максимальний тиск газу на вході, МПа (кгс/см2) - 20,0 (200). -Максимальний робочий тиск газу, МПа (кгс/см2) - 1,25 (12,50). -Маса, не більше, кг – 0,78. -Діаметр гумовотканинного рукава, мм - 9,0 або 6,0 (вхід G3/4-В). -Корпус і штуцери редуктора БКО - 50ДМ виготовляються з латуні. Або еквівалент.. Різак пропановий Р1П 9/9 або еквівалент; -Товщина розрізу до 100 мм -Використовуваний горючий газ - пропан -Умовний прохід гумовотканинного рукава - 9 мм -Довжина різака не більше - 500 мм. | Згідно Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 необхідне придбання устаткування для електрогазозварювання та різання (електродотримачі, різак, редуктор) за кодом ДК 021-2015- 42660000-0 «Інструменти для паяння м'яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання». Обсяг закупівлі згідно Витягу з протоколу № Ц-85/4 Ком.т. засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 30.01.2023 про затвердження інвестиційної програми «Програма оновлення технічних засобів відновних поїздів АТ «Укрзалізниця» по ЦРБ. |
| Очікувана вартість 70 554,00 без ПДВ, 84 664,80 грн з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі . |