ДК 021-2015 – 18130000-9 «Спеціальний робочий одяг» (Плащ із прогумованої тканини (застібка - гудзики))

UA-2023-08-15-012245-a

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Плащ із прогумованої тканини (застібка - гудзики) – 232 шт. Плащ із прогумованої тканини (застібка - гудзики), повинен відповідати ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний, загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT); ДСТУ EN 343:2017 Одяг захисний. Захист від дощу. (EN 343:2003+А1:2007; АС:2009, IDT) або НД виробника не гірше зазначених ДСТУ. Плащ із прогумованої тканини (гудзики) клас опору водопроникності 3 має захисні властивості – Вн (захист від води, водонепроникність). Колір плаща: темно- синій RAL 5022, зі вставками помаранчевого кольору RAL 2005 з наступними технічними вимогами: - прямого силуету з центральною потаємною застібкою на петлі та 6 гудзиках; - пілочка з кокеткою; - спинка з кокеткою, по шву з’єднання кокетки та нижньої частини спинки розташовані отвори для повітрообміну. - рукав одношовний, низ оброблений еластичною тасьмою дві світловідбивальні смуги шириною 5 см на кожному з рукавів плаща на 7 см вище і нижче від лінії згину ліктів; - каптур (капюшон) пришивний складається з двох частин. Довжина лицьового вирізу регулюється за допомогою шнура та фіксаторів; - дві накладні кишені знизу розміром 20х18 см. з клапанами на двох текстильних застібках «липучка» кожний»; - Емблема АТ «Укрзалізниця» спереду на кокетці на 2 см вище верхньої світловідбивальної смуги, посередені ширини лівої частини виробу, перлинно-білого кольору RAL 1013 (Малюнок 1); - плащ повинен забезпечити підвищену видимість робітників під час виконання своїх обов’язків, а саме дві горизонтальні світловідбивальні смуги шириною 5 см спереду і ззаду, перша – на 19 см від горловини через всю поверхню тулубу, друга – на відстані 20 см від нижнього краю першої смуги по верхній лінії нижніх накладних кишень (Малюнок 2) - з’єднання всіх швів виробу повинні бути герметизовані. Матеріалом для виготовлення плащів є тканина прогумована, поліестер (ПЕ) - 100 %, щільністю 240+/-15 г/м2 |  | Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| Якісні характеристики: ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний, загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT); ДСТУ EN 343:2017 Одяг захисний. Захист від дощу. (EN 343:2003+А1:2007; АС:2009, IDT) або НД виробника не гірше зазначених ДСТУ. |  |  |
| Очікувана вартість: 129 421,20 грн. без ПДВ, 155 305,44 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі. |  |