ДК 021-2015 -   31650000-7 "Ізоляційне приладдя"

(стрічки ізоляційні)

UA-2023-08-22-006460-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Стрічка смоляна 0,8х30мм (або еквівалент) Технічні вимоги: продукція повинна відповідати ТУ 16-503.020-91. Представляє собою бавовнополіефірну тканину просочену складом бітума з мінеральним маслом. Застосовується для ущільнення місць вводу кабелів і проводів у з’єднувальних муфтах, клемних коробках тягових двигунів, для підмотування ізоляції проводів у місцях в’язки, а також для захисту від вологи кінців кабелів і проводів. Товщина 0,8±0,15мм. Ширина 30мм. Електрична міцність 2,5 кВ/мм. Руйнівна напруга стрічки при розтягненні не менше 100Н/см. Швидкість розклеювання складеної удвоє стрічки при навантаженні 1Н на 1 см ширини стрічки не більше 0,75м/хв. Гарантійні зобов’язання: гарантійний термін зберігання – 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 2-х років з дати введення в експлуатацію. Умови транспортування : відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання: відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: відповідно до нормативного документу виробника. Стрічка ізоляційна на бавовняній основі Продукція має відповідати – ГОСТ 2162-97; Галузь застосування – для ізоляції проводів та кабелів; Складова частина – ремонт ТРС та іншого обладнання та механізмів # Розміри – 20, 25мм.; Матеріал – гума, бавовна, липкий шар; Гарантійний строк експлуатації – від умов зовнішніх чинників або експлуатації. Гарантійний термін зберігання стрічки ізоляційній на бавовняній основі не менше 12місяців від дати виготовлення; Умови зберігання: 6 місяці при температурі від -100 до +300 з моменту поставки Замовнику; Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, марковання: Продукція пакується в рулон по1 шт. необхідної ширини та довшини. При перевірці марковання визначається наявність ярликів та їх заповнення. Марковання повинно містити: назву або знак підприємства-виробника, номер пакування, умовний номер підприємства-виробника, дату виготовлення (місяць, рік) Стрічка полівінілхлоридна електроізоляційна з липким шаро Стрічка повинна виготовлятися на основі плівки з полівінілхлоридного ізоляційного пластиката марки И40-13 або з полівінілхлоридної композиції з нанесенням на одну сторону липкого шару на основі перхлорвінілової смоли. Розміри: - ширина: (20±2,0) мм. - товщина: 0,2+0,05 мм. Зовнішній вигляд стрічки: Стрічка не повинна мати отворів, міхурів, складок, тріщин і сторонніх включень, пропусків клейового шару і надривів на кромках. Зовнішній вигляд рулону: Опуклість витків стрічки і наскрізні зазори між витками на торцях рулону не допускаються. Поверхня рулону повинна бути гладкою. Колір стрічки: Незабарвлена, біла, чорна, сіра, світло-синя, блакитна, фіолетова, червона, рожева, жовтогаряча, коричнева, жовта, зелена, синя. Міцність при розтягуванні, МПа (кгс/см2), не менше: 14,7 (150). Відносне подовження при розриві, %, не менше: 190. Температура крихкості, °С, не вище: мінус 30. Питомий об'ємний електричний опір при 20 °С, Ом•см, не менше: 1·1012. Липкість для стрічки товщиною 0,20 мм, с, не менше: 45. Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання стрічки полівінілхлоридної не менше 12місяців від дати виготовлення Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно з нормативним документом «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од |
| Якісні характеристики - НД виробника |  |
| Очікувана вартість : 494 567,28 грн з ПДВ , 412 139,40 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |

Технічний фахівець