ДК  021-2015 – 42130000-9– «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої»

(Запірна арматура в асортименті)

UA-2023-07-21-000140-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Лот 1 Вентиль 15кч19п Ду80мм; Номінальний діаметр –80 мм Приєднання: фланцеве Корпус: ковкий чавун Номінальний тиск : 1,6 МПа Робоче середовище: вода, пар Гарантийний термін експлуатації - згідно НД виробника Гарантійний строк зберігання – згідно НД виробника. Вентиль 15кч18р Ду32мм; Матеріал корпусу: кольорові сплави Робоче середовище: пара насичена Діаметр: 32 Тиск: 16 (1,6 МПа) Тип з’єднання: муфтове Температура робочого середовища (С°): до +200 Температура навколишнього середовища (С°): від -40 до +40 Тип з’єднання: муфтове Гарантийний термін експлуатації – згідно НД виробника Гарантійний строк зберігання – згідно НД виробника. Вентиль 15кч18р Ду40мм; Призначений для перекриття потоку Галузь застосування: встановлюються на трубопроводах, транспортуючих воду і пару з широким діапазоном робочих температур та тиску. Матеріал: чавун. Внутрішній діаметр: 40 мм. Гарантийний термін експлуатації – згідно НД виробника Гарантійний строк зберігання – згідно НД виробника. Вентиль 15кч19п Ду40мм; Номінальний діаметр – 40 мм Приєднання: фланцеве Корпус: ковкий чавун Номінальний тиск : 1,6 МПа Робоче середовище: вода, пар Матеріал: чавун Гарантийний термін експлуатації – згідно НД виробника Гарантійний строк зберігання – згідно НД виробника. Вентиль 15кч19п Ду32мм; Номінальний діаметр – 32 Приєднання: фланцеве Корпус: ковкий чавун Номінальний тиск : 1,6 МПа Робоче середовище: вода, пар Гарантийний термін експлуатації – згідно НД виробника Гарантійний строк зберігання – згідно НД виробника. Вентиль 15кч19п Ду50мм; Клапан запірний фланцевий чавунний прохідний з номінальним діаметром проходу 50 мм. Корпус виготовлений із ковкого чавуну, ущільнення – фторопласт. Призначений для перекриття потоку води та пари температурою до 225 ° С з номінальним тиском Ру – 1,6 МПа. Технічні вимоги: Робоче середовище - вода, пара за температури +225С Герметичність затвора – клас «D» Тиск умовний PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16) Приєднання до трубопроводу - фланцеве Матеріал корпусу – ковкий чавун Привід – ручний Гарантийний термін експлуатації – згідно НД виробника Гарантійний строк зберігання – згідно НД виробника. Лот 2 Кран кульковий Ду25мм; Умовний прохід Ду (Dn) – 25 Номінальний тиск Ру (PN) – 16 Діапазон робочих температур - Від -4 до +150° C Тип приводу – ручний Матеріал корпусу – латунь Вага, кг - не більше ніж 0,38 Середовище застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Різьба – внутрішньо-зовнішня Гарантийний термін експлуатації – згідно НД виробника Гарантійний строк зберігання – згідно НД виробника. Кран кульковий Ду15мм; Галузь застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Діапазон робочих температур від мінус 20 до плюс 150 °С; Матеріал корпусу – латунь Номінальний діаметр (Ду) — 15 мм; Діаметр проходу — 15 мм; Діаметр в дюймах — 1/2"; Робочій тиск 4 МПа. Максимальний тиск16 МПа Різьба – внутрішньо-зовнішня Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років від дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 1 року з дня отримання продукціх кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Кран кульковий Ду40мм; Умовний прохід Ду (Dn) – 40 Номінальний тиск Ру (PN) – 16 Діапазон робочих температур - Від -4 до +150° C Тип приводу – ручний Різьба – внутрішньо-зовнішня Матеріал корпусу – латунь Вага, кг - не більше ніж 1,14 Середовище застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Різьба – внутрішньо-зовнішня Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років від дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 1 року з дня отримання продукціх кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Кран кульковий Ду32мм; Умовний прохід Ду (Dn) – 32 Номінальний тиск Ру (PN) – 16 Діапазон робочих температур - Від -4 до +150° C Тип приводу – ручний Матеріал корпусу – латунь Вага, кг - не більше ніж 0,67 Середовище застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Різьба – внутрішньо-зовнішня Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років від дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 1 року з дня отримання продукціх кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Лот 3 Засувка 30ч6бр Ду80мм; Номінальний (умовний) тиск PN (Pу) МПа (кгс / см²) - 1,0 Температура робочого середовища tºС - до 225 ºС Максимальний обертальний момент, Нм(кгс/м) – 75 Шпиндель - Сталь вуглецева 45 Ущільнення - Мідний сплав Кількість отворів – 8 Маса, кг – 28 Робоче середовище- чиста і технічна вода, насичена пара;Корпус, кришка, втулка різьбова, фланець сальника, маховик, клин знімний, диски - сірий чавун Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Габаритні розміри, мм,: довжина - L=180, висота - H=240, H1=290, діаметр D=160, D1=125, d-n=19-4 Гарантийний термін експлуатації - згідно НД виробника Гарантійний строк зберігання – згідно НД виробника. Засувка 30ч6бр Ду100мм; Номінальний (умовний) тиск PN (Pу) МПа (кгс / см²) - 1,0 Температура робочого середовища tºС - до 225 ºС Максимальний обертальний момент, Нм(кгс/м) – 255 Шпиндель - Сталь вуглецева 45 Ущільнення - Мідний сплав Кількість отворів – 8 Маса, кг – 41 Робоче середовище- чиста і технічна вода, насичена пара;Корпус, кришка, втулка різьбова, фланець сальника, маховик, клин знімний, диски - сірий чавун Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Габаритні розміри, мм,: довжина L=180, висота H=240, H1=290, діаметр D=160, D1=125, d-n=19-4 Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років з дати вводу її в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Засувка 30ч6бр Ду50мм; Номінальний (умовний) тиск PN (Pу) МПа (кгс / см²) - 1,0 Температура робочого середовища tºС - до 225 ºС Максимальний обертальний момент, Нм(кгс/м) – 75 Шпиндель - Сталь вуглецева 45 Ущільнення - Мідний сплав Кількість отворів – 4 Маса, кг – 20 Робоче середовище- чиста і технічна вода, насичена пара;Корпус, кришка, втулка різьбова, фланець сальника, маховик, клин знімний, диски - сірий чавун Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Габаритні розміри, мм,: довжина L=180, висота H=240, H1=290, діаметр D=160, D1=125, d-n=19-4 Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років з дати вводу її в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Згідно з ДСТУ ISO 7121:2010, ДСТУ ГОСТ 5762:2004 та НД виробника. |
| Очікувана вартість: 483 007,60 грн. без ПДВ, 579 609,12 грн. з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку та вартісних показників останньої закупівлі по АТ «Укрзалізниця» |

НХО

Вик. Марина Позднякова