ДК_021-2015–44830000-7  «Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники»

(Мастика для евроруберойду, суміш клейова для приклеювання піностірольних плит)

UA-2023-07-21-007866-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Мастика для єврорубероїда * Основні вимоги 1. Еластичність та необхідність загортання тріщин і стиків; 2. Стійкість до агресивних середовищ, радіації, атмосферних явищ, ультрафіолетового випромінювання; 3. Висока проникаюча спроможність та теплостійкість; 4. Забезпеченість додаткової гідроізоляції за рахунок створення додаткового захисного покриття; 5. Водонасичення за 24 год, не більше 0,2%. Характеристики - колір – чорний; - щільність маси – від 850 до 1000 кг/м.куб; - час висихання при температурі +20ºС – від 20 до 24 годин; - сухий залишок – від 50 до 55%; - усадка по об’єму – від 25 до 45%; - адгезійна міцність до бетону - 0,2 Мпа (1кгс/ см²). Суміш клейова для приклеювання піно полістирольних плит та улаштування захисного армованого шару, або еквівалент Маса нетто: 25кг Витрата від: 6кг/м2 Час використання: не менше 120хв Характеристики Витрата води для приготування суміші: 5,25–5,5 л води на 25 кг сухої суміші Час використання суміші: не менше 120 хвилин Температура застосування суміші:від +5 °C до +30 °C Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови):не менше 0,5 МПа Морозостійкість:не менше 50 циклів Витрата* суміші для однієї технологічної операції:6,0 кг/м² * Витрата залежить від нерівності основи та навичок виконавця. Склад Суміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними добавками | Мастика призначена для ремонту і влаштування покрівлі, гідроізоляції житлових, промислових, сільськогосподарських та інших будівель і конструкцій, в т.ч. фундаментів басейнів, підземних переходів, металевих конструкцій, гаражів, труб і т.п. Матеріал являє собою багатокомпонентну еластичну масу, на основі бітумно-полімерного зв’язуючого компоненту з додаванням наповнювачів, пластифікаторів, розчинників і модифікаторів. Завдяки спеціальній технології виготовлення і використаним компонентам, мастика забезпечує надійну гідроізоляцію будівельних конструкцій. Мастика використовується тільки зовні приміщень. Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 367 080,00 грн з ПДВ, 305 900,00 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |