ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до колійної техніки)

UA-2023-09-11-000069-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Редуктор черв`ячний крановий; Редуктор черв`ячний крановий ДГК.06.16.100; 1089-193-00 А. Застосування – дрезина ДГКу, мотовоз МПТ-4. Редуктор черв'ячний крановий (повороту стріли) призначений для перетворення моменту, що крутить, засобом зниження кутової швидкості двигуна за допомогою зубчасто-гвинтової черв'ячної передачі. Маса редуктора не більш, 390 кг.. Реле регулятора РРТ-32; Номінальна напруга, В - 24 Регулюєма напруга з підключеними акумуляторними батареями, В – 27-29 Номінальний струм в цепі виводу «Ш», А – 4 струм обмеження навантаження генератора, А – 37-54 Маса регулятора, кг, не більш – 9. Вимикач батарей ВБ 404; Номінальна напруга при постійному струмі, В – 27 Максимальна сила струму, А – 1000 Маса кг, не більш – 1,5. Вимикач кінцевий ВУ 150; -Ширина: 143.0мм -Висота: 122.0мм -Довжина: 117.0мм -Номінальний робочий струм Ie при AC-15 230 В: 10А -Номінальний робочий постійний струм DC-13 230 В: 2А -Кількість нормально замкнутих - НЗ контактів: 1 -Кількість норм розімкнених - АЛЕ контактів: 1 -Робоча температура довкілля: -45...+40°C -Ступінь захисту - IP: IP44. Вимикач кінцевий ВУ 250; - кількість комутованих ланцюгів - 2; - струм тривалого режиму, А - 10; - струм включення, А - 50; - допустима кількість включень в годину не більше 600. | Згідно інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України ЦП-0269 затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 за № 072-Ц. Згідно Настанови з ремонту вантажних дрезин ДГКу затвердженої наказом Укрзалізниці від 27.08.2008 за № 373-Ц. |
| Очікувана вартість 3 972 378,00 грн. без ПДВ; 4 766 853,60 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |