ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до пасажирських вагонів)

UA-2023-09-28-007965-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Двері розсувні двостулкові (ліва та права стулки); Двері металеві (алюмінієві), каркас із алюмінієвих профілів, загартоване безпечне скло, гумові ущільнювачі. Габаритні розміри полотна стулки правої: 705±3х1920±3мм, стулки лівої: 705±3х1920±3мм. Стулка дверей автоматична права; Двері металеві (алюмінієві), каркас із алюмінієвих профілів, загартоване безпечне скло, гумові ущільнювачі. Габаритні розміри полотна стулки правої: 570±3х2485±3мм. Стулка дверей автоматична ліва; Двері металеві (алюмінієві), каркас із алюмінієвих профілів, загартоване безпечне скло, гумові ущільнювачі. Габаритні розміри полотна стулки лівої: 570±3х2485±3мм. Стеля туалету; Важкогорючий склопластик. Підлога туалету; Важкогорючий склопластик. Двері розсувні одностулкові; Двері металеві (алюмінієві), каркас із алюмінієвих профілів, загартоване безпечне скло, гумові ущільнювачі. Габаритні розмірі полотна стулки: 1031±3х1920±3мм. Комплект умивальника туалету; Важкогорючий склопластик. Диван 6-місний склопластиковий; Дивани повинні мати напівм’які накладки сидінь та спинок обтягнуті вінілштучшкірою, або текстильними матеріалами (у тому числі з покриттям і просоченням), які повинні бути важко займистими. Конструкція дивану має забезпечувати можливість його кріплення на існуючі посадкові місця кузовів вагонів без їх доопрацювання. Дивани повинні мати антивандальну конструкцію. Тип спинок та сидінь – м’які спинки та сидіння. На спинках шестимісних диванів із боку центрального проходу повинні бути ручки для пасажирів, що стоятимуть на проході. Ручки повинні мати закритий контур і витримувати дію сил у поздовжньому (відносно вагона) напрямку з урахуванням інерційних сил під час експлуатації. Кольорова гамма шестимісних диванів – середня спинка та сидіння – синього кольору (RAL 5002), спинки та сидіння з боків – сірого кольору (RAL 7040), ніжки диванів синього кольору (RAL 5002), каркасів диванів – світло-сірого кольору (RAL 7035) – за вимогою Замовника колір може бути змінено; - ручки усіх диванів повинні бути пофарбовані у помаранчевий колір RAL 2009, за вимогою Замовника колір може бути змінено.. Диван 2-місний склопластиковий; Дивани повинні мати напівм’які накладки сидінь та спинок обтягнуті вінілштучшкірою, або текстильними матеріалами (у тому числі з покриттям і просоченням), які повинні бути важко займистими. Конструкція дивану має забезпечувати можливість його кріплення на існуючі посадкові місця кузовів вагонів без їх доопрацювання. Дивани повинні мати антивандальну конструкцію. Тип спинок та сидінь – м’які спинки та сидіння. Кольорова гамма двомісних диванів –спинка та сидіння – синього кольору (RAL 5002), ніжки диванів синього кольору (RAL 5002), каркасів диванів – світло-сірого кольору (RAL 7035) – за вимогою Замовника колір може бути змінено.. | Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів та пасажирських вагонів. |
| Очікувана вартість 8 853 967,12 грн. без ПДВ; 10 624 760,54 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |