ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до вагоносповільнювачів)

UA-2023-10-05-000546-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики РНЗ-2: Важіль малий Г-1795-30-00; Продукція призначена для використання як запасні частини до вагонних уповільнювачів типу РНЗ-2. Важіль призначений для забезпечення нормальної роботи уповільнювачів, забезпечення основних регулювальних розмірів та нормативних параметрів зусилля натискання гальмівних шин. На одному уповільнювачі встановлено 2 шт. важеля. До комплекту важеля малого РНЗ креслення Г-1795-30-00 (аналог Г-1796-38-00) входить: -Корпус важеля малого, креслення Г-1796-37-00, в кількості 1 шт.; -Вісь кріплення прокольної тяги, креслення Г-1795-00-09, в кількості 1 шт.; -Вісь кріплення важеля та поперечної тяги, креслення Г-1795-00-11, в кількості 2 шт.; -Стопор, креслення Г-1795-31-06, в кількості 2 шт.; -Втулка, креслення Г-1795-27-03, в кількості 4 шт.; -Втулка, креслення Г-1795-27-04, в кількості 2 шт.; Щоки важеля повинні виготовлятися зі сталі 20 ГОСТ 1577-93., втулки із труби Б 45 згідно ДСТУ 8938:2019, вісі із сталі ст. 45 ДСТУ 7809:2015.. РНЗ-2: Тяга (поперечна) Г-1795-22-00; Продукція призначена для використання як запасні частини до вагонних уповільнювачів... РНЗ-2: Важіль Г-1795-27-00; Продукція призначена для використання як запасні частини до вагонних уповільнювачів типу РНЗ-2. Ричаг призначений для забезпечення нормальної роботи уповільнювачів, забезпечення основних регулювальних розмірів та нормативних параметрів зусилля натискання гальмівних шин. На одному уповільнювачі встановлено 2 шт. ричага. Щоки ричага повинні виготовлятися зі сталі 20 ГОСТ 1577-93, втулки із труби Б 45 згідно ДСТУ 8938:2019.. | Згідно Інструкції з технічного обслуговування пристроїв механізованих і автоматизованих сортувальних гірок на залізницях України ЦШ-0048 затвердженої наказом Укрзалізниці від 12.12.2006 за № 491-Ц. Згідно Технологічних карт з обслуговування пристроїв механізованих і автоматизованих сортувальних гірок Частина 1 ЦШ-0066 затверджених наказом Укрзалізниці від 31.08.2011 за № 506-Ц. |
| Очікувана вартість 1 127 400,00 грн. без ПДВ; 1 352 880,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |