ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-транспортувальне

обладнання (Запасні частини до козлових кранів)

UA-2023-10-05-000930-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Котушка гальма МО-200; Габаритні розміри: Довжина,мм – 170; Висота, мм – 50; Ширина, мм – 140. Номінальна напруга 220/380В.. Котушка гальма МО-100; Габаритні розміри: Довжина, мм – 115; Висота, мм – 30; Ширина, мм – 95. Номінальна напруга 220/380В.. Шків гальмівний; D - 160 мм; ширина -95 мм; маса–не більш 15 кг.. Контролер кулачковий ККТ-61; Номінальний струм 63 А; Максимально допустимий струм при ПВ до 40% 100 А; число положень - вперед - підйом 5 - назад - спуск 5; Максимальна потужність електродвигуна при ПВ 40% : - 220В - 22 кВт - 380-500В - 30 кВт; Кліматичне виконання і категорія розміщення У2; маса–не більш 15 кг. Вимикач кінцевий КУ-701; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв 150 Маса, не більш кг 2,7. Вимикач кінцевий КУ-703; Число електричних ланцюгів 2 Сила струму тривалого режиму, А 10 Сила включається струму, А - змінний, напруга до 500 В 50 - постійний, напруга 110, 220, 440В 25 Сила, що відключається струму, А - змінний, напруга до 500 В 10 - постійний, напруга 110, 220, 440В 2,5 / 1,5 / 0,5 Частота включень в годину, до 600 Розчин контактів, мм 9 (+ 2 / -1) Контактна натискання на місток, Н 2,5 +/- 0,25 Гранична швидкість приводу, м / хв не обмежена Маса, не більш кг 5,10. Колесо ходове; Колесо ходове (що веде) в зборі (D =550) Комплектація: колесо, букси.. Колесо ходове; Колесо ходове (відоме) в зборі (D =550) Комплектація: колесо, вал, букси.. Редуктор РМ-З50; Тип передачі - Циліндричний Кількість ступенів передачі - Двохступеневий Розташування осей - Паралельне Номінальний крутний момент, Н * м - 1700 Сумарне міжосьова відстань, мм - 350 Маса, не більш кг - 145. | Згідно керівництва з експлуатації та ремонту підіймального обладнання. |
| Очікувана вартість 704 797,00 грн. без ПДВ; 845 756,40 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |