ДК 021:2015 - 34330000-9 «Запасні частини до вантажних транспортних

засобів, фургонів та легкових автомобілів» (Запасні частини до автомобільної та автотракторної техніки)

UA-2023-10-05-010370-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Вологооливовідділювач; Галузь застосування – запчастини до автомобільної техніки МАЗ, КрАЗ, КАМАЗ каталожний номер 64221-3512010. Барабан гальма задній; Галузь застосування – запчастини до автомобільної або тракторної техніки (задній міст до автомобіля КрАЗ-256). Технічні вимоги: каталожний номер 214Б-3502070 Діаметр робочий (внутрішній), мм – 440; Діаметр посадочного міста, мм – 230; Висота робоча, мм - 150 Маса, не більш кг – 36.. Радіатор водяний; Галузь застосування – запчастини до автомобільної або тракторної техніки (до тракторів МТЗ, Білорус). Технічні вимоги: каталожний номер 70П-1301010 Габаритні розміри, мм (товщина/ширина/висота) - 168/485/774; «П» - пластикові бачки; Якщо літера «У» - бачки металеві; Кількість рядів, шт – 4; Теплоотдача, кВт – 39; Маса, не більш кг – 16,0.. Підсилювач гідравлічний рульового управління; Галузь застосування – запчастини до автотракторної техніки МТЗ-80, МТЗ-82 і модифікаціями Технічні вимоги: каталожний номер 70-3400020. Диск зчеплення відомий (феродо) з підшипником; Галузь застосування – запчастини до тракторної техніки (до трактора ЮМЗ-6) Технічні вимоги: каталожний номер 45-1604040А4 Габаритні розміри: Діаметр, мм – 37,85; Внутрішній діаметр, мм - 31,4; Зовнішній, мм – 315; Маса, не більш кг – 4,0.. Ресора задня в зборі; Технічні вимоги: Каталожний номер 6505-2912012 Галузь застосування – автомобільна техніка, запасні частини до транспортних засобів (КРАЗ 65055, 6510, 6443, МАЗ 551605). марка сталі: 60С2ХГ; повна довжина L: 1550 мм; розрахункова довжина L”: 1400 мм; довжина переднього кінця І: 755 мм; переріз листа: 100х14 мм; висота пакета Н: 252 мм; Маса, не більш кг: 186,06 кг; кількість листів: 18 шт.. Вал карданний в зборі; Технічні вимоги: Каталожний номер 53-2200011 Галузь застосування – автомобільна техніка, запасні частини до транспортних засобів ГАЗ. Стартер СТ-25; Галузь застосування – вантажний автотранспорт Призначений для запуску дизельних двигунів ЯМЗ 236, 238, 240 Cтартер складається з: електродвигуна постійного струму, електромагнітного реле, механізму приводу. Режим роботи стартера - короткочасний з тривалістю не більше 10 сек. При мінусовій температурі допускається тривалість роботи до 20 сек. Стартер харчується від акумуляторної батареї напругою 24 В, ємністю 182А/год. Ремонтопридатність стартера забезпечується взаємозамінністю деталей і вузлів, призначених в запчастини. Номінальна напруга 24 В Потужність номінальна 8.2 кВт Пускова потужність не менше 5.0 кВт Ємність акумуляторної батареї 182 А. ч Напрямок обертання Праве Маса, не більш 29.0 кг Кількість зубів 11 Модуль 4.25 мм. Хрестовина карданного валу (62*173); Технічні вимоги: Каталожний номер 700-2201080 Галузь застосування – автомобільна техніка, запасні частини до транспортних засобів Белаз. Колодка гальмівна задня; Галузь застосування – запчастини до автомобільної техніки (ВАЗ НИВА 2121) Технічні вимоги: каталожний номер 2121-3502091-01 Тип - барабанний. Колодка гальмівна передня; Галузь застосування – запчастини до автомобільної техніки (ВАЗ НИВА 2121) Технічні вимоги: каталожний номер 2121-3501090-01. Генератор; Галузь застосування – запчастини електроустаткування до автомобільної або тракторної техніки (до автомобіля ГАЗ-3410, ГАЗ-3302). Електроустаткування забезпечує електроенергією всі споживачі та здійснює підзарядку акумуляторної батареї. Технічні вимоги: каталожний номер 1601.3701000 габаритні розміри – 160*150*150 мм; номінальна напруга, В – 18; напруга, що видається, В – 14; потужність – 0,98 кВт при максимальному струмі випрямлення в 70А; Маса, не більш кг – 6,33.. Радіатор водяний; Галузь застосування – запчастини до тракторної техніки (до ЮМЗ двигун Д65). Технічні вимоги: каталожний номер 45-1301010-Б Маса, не більш кг – 32. Двигун; Галузь застосування – запчастини автомобільної техніки (до автомобіля ГАЗ 330273) Технічні вимоги: каталожний номер ISF2.8S3129Т Двигун Cummins ISF2.8 (ISF2.8S3129T) (Евро-3); Потужність130 л.с./96 кВт; Обертовий момент280 Нм; Циліндрів 4 шт; Паливна система Common Rail; Екологічний клас євро 3; Маса, не більш 214 кг; Тип палива Дизельне.. | Згідно керівництва з експлуатації та ремонту автомобільної та автотракторної техніки. |
| Очікувана вартість 2 470 276,00 грн. без ПДВ; 2 964 331,20 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |