Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

ДК 021:2015 –  50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  (Послуги з поточного ремонту прес-ножиць Н-5222)

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель   № ЦБД      UA-2023-05-18-012576-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики (Послуги з поточного ремонту прес-ножиць Н-5222) Ремонт приводу Заміна валу-шестерні (шестерня циліндрична); Заміна підшипників 7611 клас точності Н; Заміна пасів привода. Ремонт станини Заміна втулки 105мм; L=72 мм; Втулка 115мм; L=90 мм; Заміна текстолітової прокладки; Заміна ножів; Ремонт повзуна Заміна вкладиша (НБ633-025) 135мм; L=65 мм; Заміна вкладиша (НБ633-026) 135мм; L=65 мм; Заміна ексцентрикового валу; Заміна задньої щоки; Заміна передньої щоки; Заміна шатуна; Заміна втулки 60мм; L=55 мм; Заміна підп’ятника 75х75 мм; Заміна вісі; Заміна пружини 6х30х46 мм; Заміна пружини 7х60х360 мм; Заміна пружини 10х85х360 мм; Заміна ножа. Прес для пробивання отворів Заміна рухомого упору (каменя); Заміна втулки 140мм; L=18,5 мм; Заміна подушки; Заміна втулки 95мм; L=39 мм; Заміна балансира; Заміна вісі балансира; Заміна пружини 6х50х200 мм; Заміна матриці 28мм; Заміна пуансона 28мм. Рухома ніж-плита Заміна ножів рухомої ніж-плити Нерухома ніж-плита Заміна ножів не рухомої ніж-плити Ремонт системи змащування Заміна прес-маслянок; Очистка каналів системи змащування. Прес-ножиці Налаштування та регулювання електричної частини прес-ножиць; Налаштування сумісної роботи усіх систем та вузлів прес-ножиць; Випробування роботи прес-ножиць на холостому ходу та регулювання їх роботи під навантаженням. | У Верхівцевському вагонному депо за адресою: 51660, Дніпропетровська область, Кам´янський район, м. Верхівцеве, вул. Вокзальна, 16, знаходяться прес-ножиці Н-5222 заводський номер №2198, 1967 року виготовлення. Прес-ножиці Н-5222 введені в експлуатацію у 1967 році. Нормативний строк служби прес-ножиць складає 13 років (Строки корисного використання основних засобів та їх компонентів, введені наказом Укрзалізниці № 200 від 03.04.2017 р.). Оскільки прес-ножиці були введені в експлуатацію у 1967 році, нормативний строк їх експлуатації закінчився ще у 1980 році. Прес-ножиці Н-5222 технічно та морально застарілі. Прес-ножиці Н-5222 використовується у ковальському відділенні механічного цеху для виготовлення запасних деталей які необхідні для проведення деповського та капітального ремонту вантажних вагонів. Через несправність та зношеність валу-шестерні, зубчатого колеса, роликопідшипників 7611, втулок д. 105 мм та д. 115 мм, ножів, вкладишів д. 135 мм, ексцентрикового валу, шатуна, підп´ятника, каменя, матриці і пуансона д. 30 мм, штуцерів системи змащення та пружин механізму прес-ножиці Н-5222 знаходиться в несправному стані. Для приведення прес-ножиць в справний стан і забезпечення їх безперебійної роботи необхідно провести поточний ремонт. Проведення поточного ремонту прес-ножиць дасть змогу вагонному депо виготовляти необхідні запасні деталі для ремонту обладнання вантажних вагонів,а також підвищиться якість виготовлених деталей. У зв’язку з неможливістю виконати ці роботи власними силами, через відсутність кваліфікованих спеціалістів та запасних частин для проведення поточного ремонту, необхідно скористатися силами сторонніх підрядних організацій. Закупівля послуг з ремонту буде здійснюватися за процедурою відкритих торгів з особливостями, відповідно до Постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". З метою визначення вартості предмета закупівлі структурним підрозділом «Верхівцевське вагонне депо» проведено маркетингове дослідження серед постачальників даних послуг (Поточний ремонт прес-ножиць. Код ДК 021:2015 – 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"): ТОВ «Мехсервіс» – 396600,00 грн. з ПДВ; ТОВ «Проммаш-кр» – 435840,00 грн. з ПДВ; За результатами проведеного маркетингу найбільш вигідна пропозиція надійшла від ТОВ «Мехсервіс» – 396600,00грн. з ПДВ. |
| Якісні характеристики Технічні та експлуатаційні характеристики прес-ножиць Н-5222 після проведення ремонту повинні відповідати паспортним даним. |  |
| Очікувана вартість 396600,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275 |

Головний інженер служби

вагонного господарства			                          Віталій ТЕСЛЕНКО

ВЧДР-13, Кучерява Тетяна, 3-11-01