Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

ДК 021:2015 – 34130000-7 «Мототранспортні вантажні засоби»»

(Вантажний автомобіль)

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2023-11-02-012064-a , на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 21958933

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Лот 1: Технічні вимоги: Тип кузову: вантажний фургон. Колісна формула: 4х2. Колісна база, не менше: 4000 мм Дах, не менше: Н2. Кількість місць включаючи водія: 3. Об'єм вантажного відсіку, не менше: 11 м3. Повна маса, не більше: 3500 кг. Вантажопідйомність, не менше: 1400 кг. Робочий об'єм, не менше: 1950 см3. Максимальна потужність, не менше: 125 к.с. Екологічний рівень, не гірше: Euro 5. Коробка передач: механічна. Колісні диски: з ковпаками. Запасне колесо: наявність. Тримач запасного колеса. Місткість паливного бака, не менше: 90 л. Споживання палива, не більше: 10 л/100км. Викиди CO2, не більше: 229 мг/км. Безпека: Електронна система курсової стійкості. Антиблокувальна гальмівною системою. Система розподілу гальмівних зусиль. Система допомоги при рушанні на підйом. Подушка безпеки водія. Підголівники сидіння водія та пасажирів. Електрообладнання: Денні ходові вогні Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом Задні датчики паркування Зовнішні дзеркала заднього виду з обігрівом Кондиціонер. Комфорт: Гідропідсилювач керма. Підлокітник сидіння водія. Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку. Пасажирське сидіння з пасками безпеки. Двостулкові розпашні незасклені задні двері, що відкриваються на 180°. Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні. Додаткове обладнання: Комплект гумових килимків салону. Обшивка вантажного відсіку (підлога, стіни, стеля). Шумоізоляція перегородки між вантажним та пасажирським відсіком. Лот 2: Технічні вимоги: Тип кузову: вантажний фургон. Колісна формула: 4х2. Колісна база, не менше: 4000 мм Дах, не менше: Н2. Кількість місць включаючи водія: 3. Об'єм вантажного відсіку, не менше: 11 м3. Повна маса, не більше: 3500 кг. Вантажопідйомність, не менше: 1400 кг. Робочий об'єм, не менше: 1950 см3. Максимальна потужність, не менше: 125 к.с. Екологічний рівень, не гірше: Euro 5. Коробка передач: механічна. Колісні диски: з ковпаками. Запасне колесо: наявність. Тримач запасного колеса. Місткість паливного бака, не менше: 90 л. Споживання палива, не більше: 10 л/100км. Викиди CO2, не більше: 229 мг/км. Безпека: Електронна система курсової стійкості. Антиблокувальна гальмівною системою. Система розподілу гальмівних зусиль. Система допомоги при рушанні на підйом. Подушка безпеки водія. Підголівники сидіння водія та пасажирів. Електрообладнання: Денні ходові вогні Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом Задні датчики паркування Зовнішні дзеркала заднього виду з обігрівом Кондиціонер. Комфорт: Гідропідсилювач керма. Підлокітник сидіння водія. Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку. Пасажирське сидіння з пасками безпеки. Двостулкові розпашні незасклені задні двері, що відкриваються на 180°. Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні. Додаткове обладнання: Комплект гумових килимків салону. Обшивка вантажного відсіку (підлога, стіни, стеля). Шумоізоляція перегородки між вантажним та пасажирським відсіком. Лот 3: Технічні вимоги: Тип кузову: вантажний фургон. Колісна формула: 4х2. Колісна база, не менше: 4000 мм Дах, не менше: Н2. Кількість місць включаючи водія: 3. Об'єм вантажного відсіку, не менше: 11 м3. Повна маса, не більше: 3500 кг. Вантажопідйомність, не менше: 1400 кг. Робочий об'єм, не менше: 1950 см3. Максимальна потужність, не менше: 125 к.с. Екологічний рівень, не гірше: Euro 5. Коробка передач: механічна. Колісні диски: з ковпаками. Запасне колесо: наявність. Тримач запасного колеса. Місткість паливного бака, не менше: 90 л. Споживання палива, не більше: 10 л/100км. Викиди CO2, не більше: 229 мг/км. Безпека: Електронна система курсової стійкості. Антиблокувальна гальмівною системою. Система розподілу гальмівних зусиль. Система допомоги при рушанні на підйом. Подушка безпеки водія. Підголівники сидіння водія та пасажирів. Електрообладнання: Денні ходові вогні Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом Задні датчики паркування Зовнішні дзеркала заднього виду з обігрівом Кондиціонер. Комфорт: Гідропідсилювач керма. Підлокітник сидіння водія. Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку. Пасажирське сидіння з пасками безпеки. Двостулкові розпашні незасклені задні двері, що відкриваються на 180°. Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні. Додаткове обладнання: Комплект гумових килимків салону. Обшивка вантажного відсіку (підлога, стіни, стеля). Шумоізоляція перегородки між вантажним та пасажирським відсіком. | Закупівля здійснюється у відповідності затвердженого інвестиційного проєкту «Придбання технологічного автотранспорту» по господарству сигналізації та зв’язку регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (витяг з протоколу №Ц-85/33 Ком.т. засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 05.06.2023). |
| Якісні характеристики Підтвердженням якості та відповідності ТОВАРУ з боку ПОСТАЧАЛЬНИКА є такі документи: сертифікат типу колісного транспортного засобу, сертифікат відповідності, які надається ПОКУПЦЮ разом з ТОВАРОМ. 2. Гарантійні забов’язання: гарантійний строк 2 роки без обмеження пробігу або 100 000 км, що наступить раніше . | Закупівля здійснюється у відповідності затвердженого інвестиційного проєкту «Придбання технологічного автотранспорту» по господарству сигналізації та зв’язку регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (витяг з протоколу №Ц-85/33 Ком.т. засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 05.06.2023). |
| Очікувана вартість 4 497 000,01 грн. з ПДВ (3 747 500,01 грн. без ПДВ) | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі. |

Начальник служби

сигналізації і зв’язку 						Олександр КОСТІН