ДК  021-2015 -34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» (запасні частини до електропоїздів)

UA-2023-11-14-012554-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Найменування товару; Технічні та якісні характеристики; Од. вим.; Кіль-кість. Монтажний блок з електрообладнанням; Монтажний блок з електрообладнанням встановлюється на електропоїздах та призначений для зарядження та забезпечення безперебійної роботи мобільних гаджетів. Номінальна напруга DC, не менше, В – 24 Наявність портів для зарядження мобільних девайсів – ТАК Порти – USB type A, type C Протокол зарядження – QС4, FCP, SCP Стійкість до механічних навантажень та вібрації – М25; ЕТ.532.00.000, або НД виробника*; шт; 310. Електроблок комутаційний; Електроблок призначений забезпечувати комутацію електричних ланцюгів. Номінальна напруга DC, не менше, В – 220 Ступінь захисту – IP20 Діапазон робочої температури, °С – -45…+45 Опір ізоляції, не менше, МОм – 100 Група механічного виконання – М25 Електрична міцність ізоляції, В – 1500 Матеріал корпусу – сталь Габаритні розміри, мм (ДхШхВ) – не більше 388х212х61; ЕТ-210.10, або НД виробника*; шт; 32. | Забезпечення комфорту пасажирів |
| Очікувана вартість 6 090 272,64 грн. з ПДВ ; 5 075 227, 20 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |