ДК  021-2015 -34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» (запасні частини до електропоїздів)

UA-2023-09-26-000196-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Найменування товару; Технічні та якісні характеристики; Од. вим.; Кіль-кість. Монтажний блок з електрообладнанням; Монтажний блок з електрообладнанням встановлюється на електропоїздах та призначений для зарядження та забезпечення безперебійної роботи мобільних гаджетів. Номінальна напруга DC, не менше, В – 24 Наявність портів для зарядження мобільних девайсів – ТАК Порти – USB type A, type C Протокол зарядження – QС4, FCP, SCP Стійкість до механічних навантажень та вібрації – М25 Габаритні розміри, мм (ДхШхВ) – 435х190х160 Відопівдно до рисунка 1; ЕТ.532.00.000, або НД виробника*; шт; 166. Система очищення вікон; Система очищення вікон призначена для видалення крапель дощу, вологи, бруду з лобових вікон електропоїздів серії ЕПЛ2Т, ЕПЛ9Т. Основні характеристики: Тип приводу – електромеханічний; Номінальна вихідна напруга – 110В; Напруга живлення, DC - 12В Робочий струм – не більше 10А; Пусковий струм – 25А; Споживча потужність – не більше 150 Вт; Діапазон робочих температур – -60 +60°С. Кут розмаху щітки 100° ± 3° Комплект склоочисників (лівий та правий) повинний бути готовий до встановлення. Комплект повинен включати: мотор-редуктори (лівий та правий), два важеля, дві щітки склоочисника, перетворювач напруги, матеріали необхідні для електричного монтажу та установки на електрпоїзд.; EL-068.00-10, або НД виробника*; шт; 7. Система очищення вікон; Система очищення вікон призначена для видалення крапель дощу, вологи, бруду з лобових вікон електропоїздів серії ЕПЛ2Т, ЕПЛ9Т. Основні характеристики: Тип приводу – електромеханічний; Номінальна вихідна напруга – 110В; Напруга живлення, DC - 12В Робочий струм – не більше 10А; Пусковий струм - 25А; Споживча потужність – не більше 150 Вт; Діапазон робочих температур – -60 +60 °С. Кут розмаху щітки 80° ± 3° Комплект склоочисників (лівий та правий) повинний бути готовий до встановлення. Комплект повинен включати: мотор-редуктори (лівий та правий), два важеля, дві щітки склоочисника, перетворювач напруги, матеріали необхідні для електричного монтажу та установки на електрпоїзд.; EL-068.00-09, або НД виробника*; шт; 6. | Забезпечення комфорту пасажирів. Забезпечення безпеки руху поїздів та покращення умов праці машиністів |
| Очікувана вартість 2 974 296,00 грн. з ПДВ ; 2 478 580,00 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |