ДК  021-2015 -31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура» (Прилади освітлювальні)

UA-2023-06-28-001804-a

Вимоги Тендерної документації

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Освітлювальний прилад для електровозів серії ВЛ80в/і, ВЛ82м, ВЛ 8 (буферне освітлення); Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм -1200 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 14 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - 504х298х24; Креслення ЕТ.104.00.000-01 або НТД виробника*; шт; 32. Освітлювальний прилад для електровозів серії ВЛ80в/і, ВЛ82м, ВЛ 8 (освітлення кабіни машиністів); Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм - 10-900 Регулювання світлового потоку - Так Потужність, Вт - 1-10 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - Ø260х85; Креслення ЕТ.106.00.000-01 або НТД виробника*; шт; 32. Освітлювальний прилад (для освітлення колії та контактного проводу під час руху залізничного рухомого складу); Напруга живлення DC, B - 50/110 Діапазон напруги живлення DC, B - 30-150 Номінальна осьова сила світла, Кд: - в режимі "Яскраво" - (8,0-9,6)∙ 105 - в режимі "Тускло" - (0,7-1,2)∙ 105 Споживча потужність, Вт - 50 Кут розсіювання променя в горизонтальній та вертикальній площинах після встановлення в прожекторі, ° - 2,5 – 3,5 Ступінь захисту - IP25 Регулювання світлового потоку - Так Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм – Ø70х170; креслення ЕТ.151.00.000 або НД виробника*; шт; 46. Освітлювальний прилад для електровозів ЧС7 (освітлення машинного відділення); Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм -300 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт – 3,5 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - Ø116,5х20; Креслення ЕТ.102.00.000-09 або НТД виробника*; шт; 32. Освітлювальний прилад для електровозів ЧС7 (подкузовне освітлення); Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм -300 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт – 3,5 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - 173х141х152; Креслення ЕТ.103.00.000-09 або НТД виробника*; шт; 16. Прилад освітлювальний для електровозів серії ЧС7 (буферне освітлення); Напруга живлення DC/AC, B - 38-100 Світловий потік, Лм -1200 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт – 14 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - Ø 240х68; Креслення ЕТ.104.00.000-09 або НТД виробника*; шт; 4. Прилад освітлювальний Освітлювальний прилад для тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т,E (освітлення машинного відділення); Напруга живлення DC, B - 110 Світловий потік, Лм -900 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 10 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри 253х194х68; Креслення ЕТ.102.00.000-11 або НТД виробника*; шт; 4. Прилад освітлювальний Освітлювальний прилад для тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т,E (подкузовне освітлення); Напруга живлення DC, B - 110 Світловий потік, Лм -900 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 10 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри 253х194х73; Креслення ЕТ.103.00.000-11 або НТД виробника*; шт; 8. Освітлювальний прилад для тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т,E (буферне освітлення); Напруга живлення DC, B - 110 Світловий потік, Лм -1200 Регулювання світлового потоку - Ні Потужність, Вт - 14 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - Ø210х74; Креслення ЕТ.104.00.000-11 або НТД виробника*; шт; 8. Освітлювальний прилад для тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т,E (освітлення кабіни машиністів); Напруга живлення DC, B - 110 Світловий потік, Лм -10-900 Регулювання світлового потоку - Так Потужність, Вт - 1-10 Ступінь захисту - IP67 Група механічного виконання - М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Габаритні розміри, мм - Ø260х85; Креслення ЕТ.106.00.000-11 або НТД виробника*; шт; 1. | Правила технічної експлуатації залізниць України затверджені наказом Міністерства транспорту України №411 від 20.12.1996 Забезпечення безпеки руху поїздів та покращення умов праці машиністів |
| Очікувана вартість : 1 775 780,40 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |