ДК  021-2015 -31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура» (Прилади освітлювальні)

UA-2023-09-14-007412-a

Вимоги Тендерної документації

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Освітлювальний прилад для для електропоїздів; Встановлюється на електропоїздах та призначений для основного та чергового освітлення салону вагону Напруга живлення (комбінована): основного освітлення AC, B – 220 чергового освітлення DC, В – 110 Частота, Гц – 50 Діапазон пульсації напруги АС, В – 140 …265 Діапазон пульсації напруги DC, В – 75 … 150 Світловий потік, Лм – 1600 Потужність, Вт – 20 Робоча температура, ̊С – -25…+40 Освітленість основного освітлення на відстані 0,8м від підлоги, не менше, Лк – 150 Стійкість механічних навантажень та вібрації – М25 Ступінь захисту – ІР42 Тип освітлювального приладу – світлодіодний, для установки в лінію Клас захисту від ураження струмом – І Габаритні розміри, мм – 636х350х80; ЕТ.107.00.000-15-20, або НД виробника; шт; 32. Освітлювальний прилад для для електропоїздів; Встановлюється на електропоїздах та призначений для основного освітлення салону вагону Напруга живлення АC, B – 220 Частота, Гц – 50 Діапазон пульсації напруги АС, В – 140 …265 Світловий потік, Лм – 1600 Потужність, Вт – 20 Робоча температура, ̊С – -25…+40 Освітленість на відстані 0,8м від підлоги, не менше, Лк – 150 Стійкість механічних навантажень та вібрації – М25 Ступінь захисту – ІР42 Тип освітлювального приладу – світлодіодний, для установки в лінію Клас захисту від ураження струмом – І Габаритні розміри, мм – 636х350х80; ЕТ.107.00.000-15-21, або НД виробника; шт; 398. Освітлювальний прилад для для електропоїздів; Встановлюється на електропоїздах та призначений для освітлення кабіни машиніста та службового тамбуру Напруга живлення DC, В – 110 Діапазон пульсації напруги DC, В – 75 … 150 Режим роботи - Тьмяно/Яскраво Потужність, Вт: в режимі «Тьмяно» – 3 в режимі «Яскраво» – 10 Освітленість на рівні пульта машиніста, не менше, Лк – 45 Освітленість на рівні підлоги, не менше, Лк – 30 Робоча температура, ̊С – -25…+40 Стійкість механічних навантажень та вібрації – М25 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Клас захисту від ураження струмом – І Габаритні розміри, мм – 740х230х80; ЕТ.107.00.000-15-22, або НД виробника; шт; 4. Освітлювальний прилад для для електропоїздів; Встановлюється на електропоїздах та призначений для основного та чергового освітлення в пасажирському тамбурі Напруга живлення (комбінована): основного освітлення AC, B – 220 чергового освітлення DC, В – 110 Частота, Гц – 50 Діапазон пульсації напруги АС, В – 140 …265 Діапазон пульсації напруги DC, В – 75 … 150 Світловий потік, Лм – 1600 Потужність, Вт – 20 Робоча температура, ̊С – -25…+40 Освітленість основного освітлення на відстані 0,8м від підлоги, не менше, Лк – 150 Стійкість механічних навантажень та вібрації – М25 Ступінь захисту – ІР42 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Клас захисту від ураження струмом – І Габаритні розміри, мм – 740х230х80; ЕТ.107.00.000-15-24, або НД виробника; шт; 44. Освітлювальний прилад для для електропоїздів; Встановлюється на електропоїздах та призначений для основного та чергового освітлення в пасажирському туалеті Напруга живлення (комбінована): основного освітлення AC, B – 220 чергового освітлення DC, В – 110 Частота, Гц – 50 Діапазон пульсації напруги АС, В – 140 …265 Діапазон пульсації напруги DC, В – 75 … 150 Світловий потік, Лм – 1600 Потужність, Вт – 20 Робоча температура, ̊С – -25…+40 Освітленість основного освітлення на відстані 0,8м від підлоги, не менше, Лк – 150 Стійкість механічних навантажень та вібрації – М25 Ступінь захисту – ІР42 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Клас захисту від ураження струмом – І Габаритні розміри, мм – 740х230х80; ЕТ.107.00.000-15-23, або НД виробника; шт; 8. Освітлювальний прилад для для електропоїздів; Встановлюється на електропоїздах та призначений для освітлення тягових електродвигунів Напруга живлення DC, В – 110 Діапазон пульсації напруги DC, В – 75 … 150 Світловий потік, Лм – 840 Потужність, Вт – 6 Робоча температура, ̊С – -45…+60 Освітленість підвагонного устаткування, не менше, Лк – 50 Стійкість механічних навантажень та вібрації – М25 Ступінь захисту – ІР67 Кліматичне виконання – У1 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Клас захисту від ураження струмом – І; ЕТ.107.00.000-15-25, або НД виробника; шт; 16. Освітлювальний прилад для для електропоїздів; Встановлюється на електропоїздах та призначений для освітлення у міжвагонних переходах електропоїздів Напруга живлення AC, В – 220 Частота, Гц – 50 Діапазон пульсації напруги AC, В – 140 … 265 Світловий потік, Лм – 450 Потужність, Вт – 10 Робоча температура, ̊С – -45…+60 Освітленість перехідної площадки, не менше, Лк – 50 Стійкість механічних навантажень та вібрації – М25 Ступінь захисту – ІР67 Кліматичне виконання – У1 Тип освітлювального приладу – світлодіодний Клас захисту від ураження струмом – І Габаритні розміри, мм – 148х278х63; ЕТ.107.00.000-15-25, або НД виробника; шт; 14. Освітлювальний прилад для для електропоїздів; Встановлюється на електропоїздах та призначений для підсвічування кабіни машиніста зеленим світлом Напруга живлення DC, В – 110 Світловий потік, Лм – 450 Регулювання світлового потоку – ні Потужність, Вт – 3 Робоча температура, ̊С – -45…+60 Стійкість механічних навантажень та вібрації – М25 Ступінь захисту – ІР67 Колір випромінюючого світла – зелений Тип освітлювального приладу – світлодіодний; ЕТ.107.00.000-15-12, або НД виробника; шт; 4. | Правила технічної експлуатації залізниць України затверджені наказом Міністерства транспорту України №411 від 20.12.1996 Забезпечення безпеки руху поїздів та покращення умов праці машиністів |
| Очікувана вартість 4 748 064,00 грн. з ПДВ ; 3 956 720,00 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |