Код ДК 021:2015 – 09220000-7 «Вазелін і парафіни нафтові та спеціальні бензини»

(розчинник на основі Уайт спіриту)

UA-2023-12-01-012561-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Розчинник на основі уайт спіриту 5000 кг Зовнішній вигляд – однорідна прозора рідина без механічних домішок. Колір – не темніше 0,002% водяного розчину К2Cr2O7. Щільність за температури 200С в межах 0,78-0,81 г/см3. Температура початку кипіння не вище 160°С. 10% розчинника випаровується за температури не вище 170°С. 90% розчинника випаровується за температури не вище 195°С. 98% розчинника випаровується за температури не вище -200°С. Леткість по ксилолу 3,0- 4,5. Вміст водорозчинних кислот та лугів – відсутні. Вміст механічних домішок та води – не дозволяється. Температура спалаху у закритому тиглі не нижче 33°С. Випробування на мідній пластинці – витримує. Тара,в якій постачається товар має бути металевою, герметично закритою місткістю не більше 200 л. Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця. Гарантійні зобов’язання, умови зберігання, умови транспортування, умови пакування, маркування: відповідно до нормативного документу виробника. | Для виконання ремонтів рухомого складу регіональної філії згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Очікувана вартість закупівлі 350 000,00 грн. без ПДВ, 420 000,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |