ДК 021-2015-34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху»

(електрощітка)

UA-2023-09-07-003751-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики: Лот1 | Згідно з нормативним документом «Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій 105.80600.94299» Затвердженого наказом Укрзалізниці № 39-Ц від 30.01.2002 р. (ЦТ-0046) |
| Електрощітка ЭГ-61А 2(12,5х32х57)мм (БДХ50); розмір (по графіту): 2(12,5х32х57)мм; - марка: ЕГ61А; - допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 36-60 мкОм*м; - коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,15; - допустима щільність струму, не менше ніж 17 А/см2; - номінальний питомий тиск на щітку 40 кПа; - допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с - твердість по Роквелу 20-65 107 Nm2. Електрощітка ЭГ-61А 2(10х50х60)мм (БДХ50); розмір (по графіту): 2(10х50х60)мм; - марка: ЕГ61А; - допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 36-60 мкОм*м; - коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,15; - допустима щільність струму, не менше ніж 17 А/см2; - номінальний питомий тиск на щітку 40 кПа; - допустима лінійна швидкість, не менше ніж 60 м/с - твердість по Роквелу 20-65 107 Nm2. |  |
| Лот 2 | Згідно з нормативним документом: «Норми матеріалів і запасних частин на лінійне обладнання тепловозів 2ТЕ116» 105.43700.21316, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів тепловозів 2ТЕ116» ЦТ-0043, затверджені наказом від 20.03.2013 № 075-Ц/од Згідно з нормативним документом «Норми витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електровозів серії ВЛ8», Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од,«Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11» ЦТ-0188, затверджені наказом від 28.07.2009 № 418-Ц Згідно з нормативним документом «ЛОКОМОТИВИ СЕРІЙ ВЛ80, ВЛ82, ВЛ11, ВЛ40, ЧС4, ЧС7, ЧС8, ЧМЕЗ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ МІЖРЕМОНТНИХ ПРОБІГІВ. НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ І ВИРОБІВ» 105.43000.20819, «Правила технічного обслуговування і поточних ремонтів тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е, 105.86700.94209» ЦТ-0187, затверджені наказом від 24.06.2009 № 367-Ц Згідно з нормативним документом Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8» ЦТ-0039, затверджені наказом від 30.01.2002 № 40-Ц |
| Електрощітка ЭГ-61А 2(10х32х50)мм; розмір (по графіту): 2(10х32х50)мм; - марка: ЕГ61А; - допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 36-60 мкОм*м; - коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,15; - допустима щільність струму, не менше ніж 17 А/см2; - номінальний питомий тиск на щітку 40 кПа; - допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с - твердість по Роквелу 20-65 107 Nm2. Електрощітка ЭГ-61А 8х12,5х25мм; розмір (по графіту): 8х12,5х25мм; - марка: ЕГ61А; - допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 36-60 мкОм*м; - коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,15; - допустима щільність струму, не менше ніж 17 А/см2; - номінальний питомий тиск на щітку 40 кПа; - допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с - твердість по Роквелу 20-65 107 Nm2. Електрощітка ЭГ-2А 16х32х50мм; - розмір (по графіту): 16х32х50мм; - марка: ЕГ2А; - допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 12-26 мкОм*м; - коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,23; - допустима щільність струму, не менше ніж 12 А/см2; - номінальний питомий тиск на щітку 25 кПа; - допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с твердість по Роквелу 07-21 107 Nm2. Електрощітка ЭГ-2А 10х20х32мм; розмір (по графіту): 10х20х32мм; - марка: ЕГ2А; - допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 12-26 мкОм*м; - коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,23; - допустима щільність струму, не менше ніж 12 А/см2; - номінальний питомий тиск на щітку 25 кПа; - допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с - твердість по Роквелу 7-21 107 Nm2. Електрощітка ЭГ-2А 2(10х40х50)мм; розмір (по графіту): 2(10х40х50)мм; - марка: ЕГ2А; - допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 12-26 мкОм*м; - коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,23; - допустима щільність струму, не менше ніж 12 А/см2; - номінальний питомий тиск на щітку 25 кПа; - допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с твердість по Роквелу 07-21 107 Nm2. Електрощітка ЭГ-2А 10х20х30мм; розмір (по графіту): 10х20х30мм; - марка: ЕГ2А; - допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 12-26 мкОм*м; - коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,23; - допустима щільність струму, не менше ніж 12 А/см2; - номінальний питомий тиск на щітку 25 кПа; - допустима лінійна швидкість, не менше ніж 50 м/с - твердість по Роквелу 7-21 107 Nm2. Електрощітка ЭГ-14 10х20х25мм; - розмір (по графіту): 10х20х25мм; - марка: ЕГ14; - Питомий електричний опір - 20-38 мкОм*м; Твердість - 8-30 Н; Щільність струму - не більше 12 А/см2; - твердість по Роквелу 8-30 107 Nm2. Електрощітка ЭГ-14 8х10х25мм; - розмір (по графіту): 8х10х25мм; - марка: ЕГ14; - Питомий електричний опір - 20-38 мкОм*м; Твердість - 8-30 Н; Щільність струму - не більше 12 А/см2; - твердість по Роквелу 8-30 107 Nm2. Електрощітка ЭГ-14 12,5х25х40мм; - розмір (по графіту): 12,5х25х40мм; - марка: ЕГ14; - Питомий електричний опір - 20-38 мкОм*м; Твердість - 8-30 Н; Щільність струму - не більше 12 А/см2; - твердість по Роквелу 8-30 107 Nm2. Електрощітка ЭГ-14 16х25х40мм; - розмір (по графіту): 16х25х40мм; - марка: ЕГ14; - Питомий електричний опір - 20-38 мкОм*м; Твердість - 8-30 Н; Щільність струму - не більше 12 А/см2; - твердість по Роквелу 8-30 107 Nm2. Електрощітка МГ-4/МГ-410 25х40х64мм; розмір (по графіту): 25х40х64 мм; - марка: МГ-4/МГ-410; - допустимий діапазон питомого електричного опору, не ширше ніж 36-72 мкОм*м; - коефіцієнт тертя, не більше ніж 0,15; - допустима щільність струму, не менше ніж 17 А/см2; - номінальний питомий тиск на щітку 40 кПа; - допустима лінійна швидкість, не менше ніж 60 м/с - твердість по Роквелу 10-22 107 Nm2. |  |
| Очікувана вартість 1 114 370,06 грн з ПДВ ; 928 641,72 грн без ПДВ (в т.ч. по лотам: Лот № 1- 659 306,30 грн. з ПДВ, Лот № 2 – 455 063,76 грн. з ПДВ) | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |