ДК 021:2015 - 34630000-2  «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи  рейкового рухомого складу;  обладнання

для контролю залізничного руху»  (Запасні частини до моторвагонного рухомого складу)

UA-2023-09-27-011189-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; характеристики. Блок комутації; Блок комутації радіостанції БКР (або еквівалент) Блок комутації радіостанції - складова частина обладнання системи пожежогасіння для моторвагонного рухомого складу. Продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.425513.002 ГК. Габаритні розміри, не більше, мм - 200х147,6х54; Розміри корпусу блоку комутації радіостанції, не більше, мм - 188х127,6х54; Параметри мовних повідомлень -0,5; 300 - 3400 Гц; Параметри вих. реле - 110 В; 1,5 А. Блок адресний вагонний; Блок адресний вагонний БАВ-4 (або еквівалент). Складова частина обладнання системи пожежогасіння для моторвагонного рухомого складу. Продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.425513.014 ГК. Габаритні розміри, не більше, мм - 233х354х67,4; Розміри корпусу блоку, не більше, мм -233х238х64; Тип з'єднання - адресна лінія; Функція - узгодження лінії. Зовнішній світильник; Зовнішній світильник СЗС-12 (або еквівалент) має відповідати кресленню ИКБО.667523.022 ГК.. Світильник контролю за посадкою/висадкою; Світильник контролю за посадкою/висадкою СЗС-13 (або еквівалент) має відповідати кресленню ИКБО.421243.023 ГК.. Маршрутний показчик; Маршрутний показчик ИТЛ-4-01 (або еквівалент) Технічні вимоги : Маршрутний покажчик служить боковим покажчиком маршруту (з нижнім підключенням інформаційного роз’єма) і працює в автономному статичному режимі після завантаження інформації з пульта управління з інформаційної шині RS-485. - Дозвіл 8 х 64 пікселя; - Крок установки світлодіодів 12 мм - Колір світіння – жовтий; - Потужність, не більше 30 Вт Кут огляду, не менше 120 ° С; - Відстань впевненого зчитування інформації, не менше 50 м - Габаритні розміри 1040±5х170±5х60±5 мм Продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.422410.002-01 ГК.. Інформаційне салонне табло; Інформаційне салонне табло ИТВ-21 (або еквівалент) Технічні вимоги :продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.422410.001 ГК. Інформаційне табло; Інформаційне табло ИТБ-5 (або еквівалент) Технічні вимоги :продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.422410.004 ГК.. Контролер; Контролер КСД-02 (або еквівалент) Технічні вимоги :продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.468231.016 ГК. Пульт мовних повідомлень; Пульт мовних повідомлень ПРС-5Р (або еквівалент) Технічні вимоги :продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.422410.024 ГК.. Контролер зв'язку; Контролер зв'язку ЕТ-544.22 або еквівалент Технічні вимоги: Пристрій зв'язку ЕТ-544.22 встановлюється на залізничному рухомому складі, та призначений для адресного обміну аудіо- та телеметричними даними. Номінальна напруга живлення DC, В – 24; Робочий діапазон напруги електроживлення DC, В - 20...33; Допустимий діапазон напруги електроживлення DC, В - 18...35; Канал передачі даних - RS-485 Full-Duplex; Швидкість передачі, Мб/с – 50; Ступінь захисту - ІР20; Кліматичне виконання - У3; Стійкість до механічних навантажень та вібрації - М25. Пристрій переговорний; Пристрій переговорний ЕТ-544.35 або еквівалент Технічні вимоги: Пристрій переговорний ЕТ-544.35 встановлюється на залізничному рухомому складі, та призначений для зв’язку кабін керування та службової бригади. Номінальна напруга живлення DC, В – 24; Робочий діапазон напруги електроживлення DC, В - 20...33; Допустимий діапазон напруги електроживлення DC, В - 18...35; Канал передачі даних - RS-485; Швидкість передачі, Мб/с – 50; Канал технологічного радіозв’язку (433МГц) – 1; Канали силового дискретного керування (до 3 Ампер/канал) - 1…4; Число каналів аналогового регулювання гучністю - 2; Програми зв’язку - «кабіна-кабіна» «кабіна-салон»; Ступінь захисту - ІР20; Стійкість до механічних навантажень та вібрації - М25. Пристрій переговорний; Пристрій переговорний ЕТ-544.34 або еквівалент Технічні вимоги: Пристрій переговорний ЕТ-544.34 встановлюється на залізничному рухомому складі, та призначений для сповіщення салонів вагонів.. Блок зв’язку; Блок зв’язку ЕТ-544.12 або еквівалент Технічні вимоги: Блок зв’язку ЕТ-544.12 встановлюється на залізничному рухомому складі, та призначений для передачі аудіо-даних між пасажиром та машиністом. Номінальна напруга живлення DC, В – 24; Робочий діапазон напруги електроживлення DC, В - 20…33; Допустимий діапазон напруги електроживлення DC, В - 18…35; Канал передачі даних - RS-485; Швидкість передачі, Мб/с – 50; Ступінь захисту - ІР20; Стійкість до механічних навантажень та вібрації - М25. Підсилювач; Підсилювач УМ-8Р (або еквівалент) Технічні вимоги: Виконує функцію перетворення цифрового потоку, що приймається по каналу Ethernet, в аналоговий звук з подальшим посиленням. Має багатоканальний цифровий підсилювач з 4 вихідними каналами. У складі: -Дубльований інтерфейс Ethernet; - Інтерфейс RS-485 для підключення салонних табло, покажчиків номера вагона і блоку регулювання температури; - 1 аналоговий виход 40 Вт; - 3 виходи для зв’язку з БСП-1 по 5 Вт; кожен Напруга живлення 110 В / 50 В; - Потужність споживання, не більше, Pmax 90 Вт; - Габаритні розміри (маса) 231±5х220±5х60±5 мм (не більше 2,6кг) Продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.465412.006 ГК.. Блок підсилювача потужності; Блок підсилювача потужності УМ-8Р3 (або еквівалент) Технічні вимоги : Виконує функцію перетворення цифрового потоку, що приймається по каналу Ethernet, в аналоговий звук з подальшим посиленням. Має багатоканальний цифровий підсилювач з 4 вихідними каналами. У складі: -Дубльований інтерфейс Ethernet; - Інтерфейс RS-485 для підключення салонних табло, покажчиків номера вагона і блоку регулювання температури; - 1 аналоговий вихід 40 Вт; - 2 виходи для зв’язку з БСП-1 по 5 Вт; кожен Напруга живлення 110 В / 50 В; - Потужність споживання, не більше, Pmax 80 Вт; - Габаритні розміри (маса) 231±5х220±5х60±5 мм (не більше 2,6кг) Продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.465412.009 ГК.. Блок гучномовців; Блок гучномовців FR 10 WR-40hm (або еквівалент) Технічні вимоги: Ступінь захисту від зовнішніх впливів IP65 Потужність 20 Вт Імпеданс 4 Ом Рівень тиску 85 dBA Діаметр 132 мм Глибина 41 мм Робоча температура від -40 до +80 град С Повинен відповідати вимогам креслення ИКБО.465331.005 ГК. Панельний комп’ютер; Панельний комп’ютер БС-16В(або еквівалент) Технічні вимоги: Intel Core i3, 8-th generation,8145U, 2 ядра Монітор 17 дюймів, TFT-ЖКД Повинен відповідати вимогам креслення ИКБО.466223.012 ГК. Комутатор; Комутатор РоЕ (або еквівалент) Технічні вимоги: повинен відповідати вимогам креслення ИКБО.463320.009 ГК. Роутер; Роутер 4G(або еквівалент) Технічні вимоги: Підтримка PPPoE, PPTP, Частоти Wi-Fi, 2,4, 5 ГГц повинен відповідати кресленню ИКБО.468351.013 ГК. Блок навігації з антеною; Блок навігації з антеною GPS БН-1Р (або еквівалент) Технічні вимоги: Складова частина обладнання системи оперативного виводу інформації для моторвагонного рухомого складу. Продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.468157.001ГК. Тип (марка) - БН-1Р; Габаритні розміри - 162х95х62; Розміри корпусу блоку підсилювача потужності - 132,4х95х62; Діапазон частот - 2.7 ГГЦ; Підсилення - 5 ДБ. Датчик сигаретного диму; Датчик сигаретного диму (або еквівалент) Технічні вимоги: Складова частина обладнання системи пожежогасіння для моторвагонного рухомого складу. Гранична питома оптична густина від 0,05 дБ/м до 0,2 дБ/м Продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.426437.017 ГК. Тип (марка) - ИКБО.426437.017; Габаритні розміри - 64х101х49; Розміри корпусу обладнання -43х77х49. Датчик температури; Датчик температури ДТ-08-02(або еквівалент) Технічні вимоги: Складова частина обладнання системи оперативного виводу інформації для моторвагонного рухомого складу. Призначений для вимірювання зовнішньої температури Виконання: IP65 Інтерфейс 1S-лінія Підключення: БРТ-2 Потужність: не більше 1 Вт Продукція повинна відповідати вимогам кресленню ДТ-08-02.. Датчик температури; Датчик температури ДТ-10 (або еквівалент) Технічні вимоги: Складова частина обладнання системи оперативного виводу інформації для моторвагонного рухомого складу. Призначений для вимірювання зовнішньої температури Виконання: IP65 Інтерфейс 1S-лінія Підключення: БРТ-2 Потужність: не більше 1 Вт Продукція повинна відповідати вимогам кресленню ИКБО.405226.010ГК.. Прилад приймально-контрольний; Прилад приймально-контрольний ППКП-8 (або еквівалент) Технічні вимоги: Інтерфейс - дубльований САN Кількість вогнегасників, що підключаються, –10 Кількість датчиків, що підключаються - 32 OLED екран 128х64 повинен відповідати вимогам креслення ИКБО.425513.015 ГК. Сповіщувач пожежний димовий; Сповіщувач пожежний димовий (або еквівалент) Технічні вимоги: Гранична питома оптична густина від 0,05 дБ/м до 0,2 дБ/м Повинен відповідати кресленню ИКБО.426437.05 ГК. Сповіщувач пожежний тепловий; Сповіщувач пожежний тепловий (або еквівалент) Технічні вимоги: Гранична температура для спрацювання сповіщення +90 град С повинен відповідати вимогам креслення ИКБО.426437.03 ГК. Адресний блок; Адресний блок (або еквівалент) Технічні вимоги :продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.426437.04 ГК.. Сповіщувач охоронний; Сповіщувач охоронний PATROL-703 (або еквівалент) Технічні вимоги: Максимальна дальність виявлення: 15.6м x 125º Швидкість виявлення: 0.3-3м/сек Повинен відповідати вимогам креслення PATROL 703. Джерело резервного живлення; Джерело резервного живлення ИРП (або еквівалент) Технічні вимоги: Складова частина обладнання системи пожежогасіння для моторвагонного рухомого складу. Продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.436617.035 ГК Тип (марка) – ИРП; Габаритні розміри - 280х161,6х195; Розміри корпусу обладнання - 262х161,6х195; Тривалість резервного живлення - 30 годин. Генератор вогнегасного аерозолю; Генератор вогнегасного аерозолю ГВА FSA-A-29 (або еквівалент) Технічні вимоги: повинен відповідати ТУ 28.29-39299386-0002:2016. Камера огляду залізничної колії; Камера огляду залізничної колії IPCam-3 (або еквівалент) Технічні вимоги : Тип (марка) - Full НD; ROM - 128 MB; RAM - 128 MB; Focus - 3,6 мм Продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.469545.002 ГК.. Камера огляду платформи; Камера огляду платформи IPCam-3 (або еквівалент) Технічні вимоги : Тип (марка) - IPCam-3 Full НD; ROM - 128 MB; RAM - 128 MB; Focus - 6 мм; Маса - 0,9 кг Продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.469545.003 ГК.. Камера внутрішнього спостереження; Камера внутрішнього спостереження IPCam-5 (або еквівалент) Технічні вимоги : Тип (марка) - IPCam-5 Full НD; ROM - 128 MB; RAM - 128 MB; Focus - 2,8 мм Продукція повинна відповідати кресленню ИКБО.469545.005 ГК. Камера огляду струмоприймача; Камера огляду струмоприймача IPCam-3(або еквівалент) Технічні вимоги: Тип (марка) - Full НD ROM - 128 MB RAM - 128 MB Focus - 3,6 мм Zoom - 4х Продукція повина відповідати вимогам креслення ИКБО.463320.010 ГК. Блок регулювання температури; Блок регулювання температури БРТ-2(або еквівалент) Технічні вимоги: Інтерфейс: RS-485 Підключення: УМ8-Р Потужність: не більше 15 Вт Повинен відповідати вимогам креслення ИКБО.421414.004 ГК. Джерело живлення; Джерело живлення ИП-82 (ИКБО.436634.054) Напруга: Вхідна від 75В до 145 В Вихідна від 18 В до 30 В Потужність: не менше 60 Вт. Джерело живлення; Джерело живлення ИП-80Б (ИКБО.436634.052) Вхідна від 75В до 145 В Вихідна від 18 В до 30 В Потужність: не менше 25 Вт. Міжвагонний з`єднувач; Міжвагонний з`єднувач (ИКБО.434549.001) Інтерфейс 2xCAN, Ethernet Виконання IP67 Матеріал контактів - мідний сплав Поверхня контактiв – золото Об'ємний опір не більше 4 мОм. Міжвагонний джгут; Міжвагонний джгут Т13 (ИКБО.685622.010) Інтерфейс 2xCAN, Ethernet Виконання IP67 Довжина 1700 мм Переріз проводу 0,75 мм Об'ємний опір не більше 4 мОм\. Заглушка червоного ліхтаря; Заглушка червоного ліхтаря (ИКБО.422411.002 ГК). | Для виконання розпорядження від 21,06,2023 № Ц-6-89/307-23 про виконання інвестиційної програми «Ремонт і модернізація моторвагонного рухомого складу господарства приміських пасажирських перевезень в умовах депо регіональних філій АТ «Укрзалізниця» затвердженої рішенням правління від 12.06.2023 № Ц-85/35 Ком.т. необхідне придбання запасних частин за кодом ДК 021-2015 - 34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху». Закупівля здійснюється згідно Специфікованого плану до Контрольних завдань матеріально-технічного забезпечення по самостійному рівню закупівлі по регіональній філії "Придніпровська залізниця" (капітальні інвестиції) в умовах воєнного часу на 2023 рік (згідно рішень правління АТ «Укрзалізниця» (протокол від 31.07.2023 №Ц-85/46 та протокол від 07.08.2023 №Ц-85/47 Ком.т.)). |
| Очікувана вартість 8 644 622,00 без ПДВ, 10 373 546,40 з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |