ДК 021:2015 - 31120000-3 – «Генератори» (перетворювач напруги)

UA-2023-09-06-010409-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; Технічні характеристики. Перетворювач напруги; Перетворювач напруги DC/AC 110V/ 220V-1.5 kVA-50Hz; Номінальне значення напруги електроживлення постійного струму, 110 В; Номінальне значення вихідної напруги змінного струму, (220±3) В; Номінальне значення частоти вихідного навантаження, (50±1) Гц; Максимальне значення повної потужності навантаження ,ВА 1500 не менше 1.5 kVA; Фактор перенавантаження по потужності 2:1 на протязі 10 с; Робочий діапазон напруги електроживлення постійного струму, В не менше 85 не більше 155; Допустимий діапазон напруги електроживлення постійного струму, В не менше 80 не більше 158; Потужність не менше 1,5 kVA; Робочий діапазон потужності навантаження, % від номінального значення 0…..100 Електрична міцність ізоляції між замкнутими вхідними клемами і корпусом перетворювача, а також між замкнутими вихідними клемами перетворювача, витримує без пробою випробувальну напругу , В 1500 Клас способу захисту людини від враження електричним струмом 01 Клас ступеню захисту корпусом електричного обладнання IP20 Кліматичне виконання УЗ Група механічного виконання М25 Габаритні розміри, не більше 415х290х120 мм; Маса, не більше 9,8 кг. | Згідно з нормативним документами «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од Правила технічного обслуговування і поточного ремонту Електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8. |
| Очікувана вартість 832 896, 00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |