ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (Пускачі електромагнітні та контактори)

UA-2023-11-20-013877-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики - Пускач електромагнітний ПМЛ-1100 А або еквівалент Технічні вимоги: продукція повинна відповідати наступним вимогам: 1.Апарати виробляються нереверсивними. 2.Номінальна напруга ізоляції ~ ≤660 вольт. 3.Номінальний струм пускорегулюючого апарату, не менше - 10А. 4.При категорії застосування АС-З механічна комутаційна зносостійкість пристрою: • А - значення зносостійкості 20/3,0 млн. циклів; Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації – не менше 2 років з початку експлуатації.. - Пускач електромагнітний ПМЛ-1210 А або еквівалент Тип контактора Нереверсивний, у корпусі, з кнопкою СТОП Теплове реле Так (9-13А) Тип теплового реле РТЛ-1001 Струм теплового реле 9-13 (А) Кількість полюсів 3 Тип керуючого струму Змінний Номінальна напруга по ізоляції 660 В Номінальна напруга змінного струму котушки управління 220 В Номінальна частота 50/60 Гц Номінальний струм 12 А Максимальна потужність трифазного асинхронного двигуна (АС-3, 380 В) 5,5 кВт Максимальна частота включень без навантаження/з навантаженням 3600/2400 вкл/год Зносостійкість механічна / комутаційна (категорія застосування АС-3) 10 / 1,5 млн. циклів Кількість та тип додаткових контакторів 1NO Ступінь захисту ІР54 Спосіб встановлення на монтажну панель Матеріал пластика термопластик Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. 3. Пускач електромагнітний ПМЛ-2100 А або еквівалент Призначення комутаційного апарату - встановлюються для пуску прямим підключенням до мережі і зупинки трифазних асинхронних електричних двигунів з короткозамкненим ротором. Технічні характеристики: Номінальний струм - 25А; Потужність двигуна (АС-3, ~ 380В), кВт – 11; Комутаційна зносостійкість, млн. циклів - 1.0; Керуюча котушка, В - ~ 24 ~ 36 ~ 48 ~ 110 ~ 127 ~ 220 ~ 380 (уточнюється при замовленні); Допоміжні контакти - 1з або 1NO; Монтаж - на гвинти; Максимальна напруга, В - ~ ≤660; Частота ~ струму, Гц - 50 або 60; Ступінь захисту - IP00; Кліматичне виконання, категорія розміщення - О4. Комплект поставки: паспорт, упаковка. Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання не менш ніж 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менш ніж 24 місяців з моменту введення в експлуатацію.. - Пускач електромагнітний ПМЛ-2210 А або еквівалент Тип контактора Нереверсивний, у корпусі, з кнопкою СТОП Наявність теплового реле Так Тип теплового реле РТЛ-1021 Струм теплового реле, А 17-25 Кількість полюсів 3 Тип керуючого струму Змінний Номінальна напруга по ізоляції, В ~ ≤660 Номінальна напруга змінного струму котушки управління, В 220 Номінальна частота, Гц 50/60 Номінальний струм, А 25 Максимальна потужність трифазного асинхронного двигуна (АС-3, 380 В), кВт 11 Зносостійкість механічна/комутаційна (категорія застосування АС-3), млн.циклів 16/2 Кількість та тип додаткових контакторів 1NO Ступінь захисту ІР54 Спосіб встановлення На монтажну панель Матеріал пластика Термопластик Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. - Пускач електромагнітний ПМЛ-2220 А або еквівалент Пускач не реверсивний в оболонці, з тепловим реле, зі ступенем захисту IP54, c змінним струмом ланцюга управління, з кнопкою пуск-реле. Номінальна напруга по ізоляції, В - 660 Номінальний струм головного ланцюга, А - 25 Номінальна напруга втягує котушки - 24,36,40,48,110,127,220,230,240,380,400,415,500,660, 50Гц. (уточнюється при замовленні); Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) при напрузі 380, 550, 660 - 25, 22, 16 Зносостійкість механічна / комутаційна (категорія застосування АС-3) при виконанні по зносостійкості А, Б, В млн. Циклів- Б 10 / 1,0 В 3 / 0,3 Максимальна частота включень без навантаження / с навантаженням, включень в годину - 3600/1200 Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації – не менше 2 років з початку експлуатації.. - Пускач електромагнітний ПМЛ-2501 А або еквівалент Номінальний робочий струм, А: 25 А. Номінальна напруга котушки керування, В: 220 АС. Кількість та вид додаткових контактів: 1р. Тип: реверсивний. Ступінь захисту: ІР 00. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію.. - Пускач електромагнітний ПМЛ-3100 Б,В або еквівалент Номінальна робоча напруга Uн, B 230, 400, 690 Номінальна напруга по ізоляції Ui, 690 Номінальна частота, Гц 50 Номінальна напруга котушки, 24, 42, 48, 110, 230, 400, 690 (уточнюється при замовленні) Ступінь захисту IP 20 Гарантійні зобов´язання: Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію.. 8.Пускач електромагнітний ПМЛ-3140 А або еквівалент Пускач нереверсивний в оболонці, з тепловим реле, зі ступенем захисту IP54, c змінним струмом ланцюга управління, з кнопкою пуск-реле. Номінальна напруга по ізоляції, В - 660 Номінальний струм головного ланцюга, А - 25 Номінальна напруга втягує котушки - 24,36,40,48,110,127,220,230,240,380,400,415,500,660, 50Гц (уточнюється при замовленні). Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) при напрузі 380, 550, 660 - 25, 22, 16 Зносостійкість механічна / комутаційна (категорія застосування АС-3) при виконанні по зносостійкості А, Б, В млн. Циклів- Б 10 / 1,0 В 3 / 0,3 Максимальна частота включень без навантаження / с навантаженням, включень в годину - 3600/1200 Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації – не менше 2 років з початку експлуатації.. - Пускач електромагнітний ПМЛ-3210 А або еквівалент Пускач нереверсивний в оболонці, з тепловим реле, зі ступенем захисту IP54, c змінним струмом ланцюга управління, з кнопкою - стоп, реле. Номінальна напруга по ізоляції, В - 660 Номінальний струм головного ланцюга, А - 40 Номінальна напруга втягує котушки -110,220,380,400,415,440 50/60Гц. Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) при напрузі 380, 550, 660 -36,36,25 Зносостійкість механічна / комутаційна (категорія застосування АС-3) при виконанні по зносостійкості А, Б, В млн. Циклів- Б 10 / 1,0 В 3 / 0,3 Максимальна частота включень без навантаження / с навантаженням, включень в годину - 3600/2400 Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатація повинен становити не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію.. - Пускач електромагнітний ПМЛ-3220 А або еквівалент Технічні характеристики: Номінальний струм - 40А; Потужність двигуна (АС-3, ~ 380В), кВт - 18.5; Комутаційна зносостійкість, млн. циклів - 1.0; Керуюча котушка, В - ~ 24 ~ 36 ~ 48 ~ 110 ~ 220 ~ 380 (уточнюється при замовленні); Для захисту від перевантажень вбудовано реле – РТЛ; Допоміжні контакти - 1з + 1р або 1NO + 1NC; Монтаж - на гвинти; Максимальна напруга, В - ~ ≤660; Частота ~ струму, Гц - 50 або 60; Ступінь захисту - IP54; Кліматичне виконання, категорія розміщення - О2; Комплект поставки: паспорт, упаковка. Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання не менш ніж 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менш ніж 24 місяців з моменту введення в експлуатацію.. - Пускач електромагнітний ПМЛ-3230 А або еквівалент Технічні характеристики: Номінальний струм - 40А; Потужність двигуна (АС-3, ~ 380В), кВт - 18.5; Комутаційна зносостійкість, млн. циклів - 1.0; Керуюча котушка, В - ~ 24 ~ 36 ~ 48 ~ 110 ~ 220 ~ 380 (уточнюється при замовленні); Для захисту від перевантажень вбудовано реле – РТЛ; Допоміжні контакти - 1з + 1р або 1NO + 1NC; Монтаж - на гвинти; Максимальна напруга, В - ~ ≤660; Частота ~ струму, Гц - 50 або 60; Ступінь захисту - IP54; Кліматичне виконання, категорія розміщення - О2; Комплект поставки: паспорт, упаковка. Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання не менш ніж 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менш ніж 24 місяців з моменту введення в експлуатацію.. - Пускач електромагнітний ПМЛ-4100 Б,В або еквівалент Контактор не реверсивний без оболонки, без теплового реле, зі ступенем захисту IP00, c змінним струмом ланцюга управління. Номінальна напруга по ізоляції, В – 660 Номінальний струм головного ланцюга, А -63 (65) Номінальна напруга втягує котушки -24,36,40,48,110,127,220,230,240,380,400,415,500,660, 50Гц. Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) при напрузі 380, 550, 660 – 63 (65), 63 (65), 40 Зносостійкість механічна / комутаційна (категорія застосування АС-3) при виконанні по зносостійкості А, Б, В млн. циклів, не менше - А 16 / 2,0 Б 10 / 1,0 В 3 / 0,3 Максимальна частота включень без навантаження / с навантаженням, включень в годину - 3600/1200 Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію.. 13. Пускач електромагнітний ПМЛ-4210 А або еквівалент 1. Пускач нереверсивний в оболонці, з тепловим реле, зі ступенем захисту IP54, з змінним струмом ланцюга управління, з кнопкою - стоп, реле, з одним розмикаючим + одним замикаючим додатковими контактами. 2. Номінальна напруга з ізоляції, В – 660 3. Номінальний струм головного ланцюга, А – 63 (65) 4. Номінальна напруга котушки, що втягує, - 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 50гц (уточнюється при замовленні). 5. Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) при напругах 380, 550, 660 –60 (65),60 (65),40 6. Зносостійкість механічна/комутаційна (категорія застосування АС-3) при виконанні за зносостійкістю А,Б,В млн. циклів, не менше -А 16/2,0 Б 10/1,0 В 3/0,3 8. Максимальна частота включень без навантаження/ з навантаженням, включень за годину – 3600/1200 Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію.. 14. Пускач електромагнітний ПМЛ-4230 А або еквівалент 1. Пускач не реверсивний в оболонці, з тепловим реле, зі ступенем захисту IP54, змінним струмом ланцюга управління, з кнопкою пуск-реле 2. Номінальна напруга з ізоляції, В – 660 3. Номінальний струм головного ланцюга, А – 63 (65) 4. Номінальна напруга котушки, що втягує, - 127,220,380В 50гц (уточнюється при замовленні). 6. Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) при напругах 380, 550, 660 –60 (65),60 (65),40 7. Зносостійкість механічна / комутаційна (категорія застосування АС-3) при виконанні за зносостійкістю А,Б,В млн. циклів, не менше - А 16/2,0 Б 10/1,0 8. Максимальна частота включень без навантаження/ з навантаженням, включень за годину – 3600/1200 Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію.. 15. Пускач електромагнітний ПМЛ-4500 А або еквівалент 1. Реверсивний контактор без оболонки, без теплового реле, зі ступенем захисту IP00, з змінним струмом ланцюга управління . 2. Номінальна напруга з ізоляції, В – 660 3. Номінальний струм головного ланцюга, А – 63 (65) 4. Номінальна напруга котушки, що втягує, -24,36,40,48,110,127,220,230,240,380,400,415,500,660, 50Гц. 6. Номінальний робочий струм, А (категорія застосування АС-3) при напругах 380, 550, 660 – 63 (65), 63 (65), 40 7. Зносостійкість механічна / комутаційна (категорія застосування АС-3) при виконанні за зносостійкістю А,Б,В млн. циклів-А 16/2,0 Б 10/1,0 8. Максимальна частота включень без навантаження/ з навантаженням, включень за годину – 3600/1200 Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію.. 16. Контактор КТ-6032 250А 380В або еквівалент Технічні вимоги: Параметри котушки: Рід струму: змінний Частота, Гц : 50 Параметри головного ланцюга: Кількість контактів: 2 Вид контакту: замикаючий Рід струму : змінний Номінальний струм, А: 250 Номінальне навантаження, В: 380 Частота,Гц: 50 Параметри додаткового ланцюга: Кількість контактів: Замикаючих: 2 Розмикаючи : 2 Номінальне навантаження, В: Змінного - 380, 660 Постійного – 110,220 Номінальний струм, А: 10 Механічна зносостійкість, млн..циклів: 10 Комутаційна зносостійкість, тис.циклів: 200 Категорія застосування: АС-4 Застосування: застосовується для виконання на відстані включень та виключень в стаціонарних приводах електричних ланцюгах. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію.. 17. Контактор КТИ-6400, 400А 230В або еквівалент За своїми конструктивними і технічним характеристикам контактори серії КТІ відповідають вимогам міжнародних стандартів МЕК 60947-4-1-2000. Номінальна напруга змінного струму – 230В номінальна напруга ізоляції - 1000В Номінальний робочий струм - 400А Номінальне навантаження за АС-3 – 110кВт Максимальне короткочасне навантаження – 3200А Електрична зносостійкість АС-3 – 0,5 млн. ком. Циклів Гарантійні зобов'язання Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяці від дня отримання продукції кінцевим споживачем. Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію.. 18. Пускач електромагнітний ПМЛ-6100 або еквівалент Номінальний струм – 160 А; Потужність двигуна (АС-3, ~380В) – 75 кВт; Комутаційна зносостійкість, млн. циклів – 0,3; Максимальна напруга – ~ ≤660 В; Частота струму – 50 або 60 Гц; Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію.. 19. Пускач електромагнітний ПМЛ-5100 або еквівалент Номінальний струм – 125 А; Потужність двигуна (АС-3, ~380В) – 55 кВт; Комутаційна зносостійкість – 300 тисяч/2,5 млн. циклів; Максимальна напруга – ~ ≤660 В; Частота струму – 50 або 60 Гц; Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію.. 20. Пускач електромагнітний ПМЛ-7100 або еквівалент Номінальний струм, А 250 Потужність двигуна (АС-3, ~ 380В), кВт 132 Комутаційна зносостійкість, млн. Циклів 0.25 Керуюча котушка, В ~ 24 ~ 110 ~ 220 ~ 380 (уточнюється при замовленні) Допоміжні контакти 1з + 1р або 1NO + 1NC Монтаж на гвинти Максимальна напруга, В ~ ≤660 Частота ~ струму, Гц 50 або 60 Ступінь захисту IP00 Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. | Пускачі електромагнітні та контактори призначені для пуску, зупинки, реверсування та захисту електродвигунів тощо. Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість закупівлі складає 257 552,67 грн. без ПДВ; 309 063,20 грн. з ПДВ. . | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |