ДК 021:2015 - 31220000-4 «Елементи електричних схем» (деталі контактної мережі)

UA-2023-10-20-013038-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Вушко двохлапчате КС-013 Вушко двохлапчате КС-013 призначене для кріплення ізоляторів та зчленування різних виробів арматури. Матеріал – сталь оцинкована або чавун; маса – 1,2 кг; допустиме навантаження Р1, не більше – 20 кН Затискач з`єднуючий КС-054 Затискач для з’єднання багатопровідних мідних і сталево-мідних проводів перетином 50-70 та 70-95 мм²; матеріал – латунь ЛЦ 16К4, ЛК80-3 або БРАЖ9ЖЗЛ; маса, не більше, кг - 0,62±5%; навантаження, що допускається, кН - Р2=3,0 Затискач клиновий КС-035 Затискач клиновий призначений для кріплення багатопроволочних стальних тросів перерізом 50-70 мм2, сталемідних проводів перерізом 50-120 мм2, контактних проводів перерізом 85-150 мм2; матеріал – сталь або чавун; маса, не більше, кг – 1,707±5%; допустиме навантаження Р1, кН - 20,0 Затискач струновий КС-046 Затискач струновий для встановлення на контактному проводі перерізом 85-100 мм², а також на стале мідних та сталевих тросах перерізом 50-120 мм²; матеріал - латунь ЛЦ 16К4 або БрАЖЗЛ; маса не більше, кг - 0,22±5%; допустиме навантаження, не менше, кН: Р1=1,5 Р2= 1,2 Вушко однолапчате КС-012 Вушко однолапчате КС-012 призначене для кріплення ізоляторів та зчленування різних виробів арматури (в комплекті з замком). Матеріал – сталь оцинкована або чавун; маса, не більше – 0,7 кг; допустиме навантаження Р1, не більше – 20,0 кН Затискач стиковий КС-059-6 штампований Затискач стиковий для стикування контактних проводів, виготовлений методом гарячого об’ємного штампування; матеріал – латунь або бронза; маса, не більше, кг - 0,85± 5%; допустиме навантаження, кН, - Р2=15,0 Гарантійний строк зберігання не більше 36 місяців від дати виготовлення Гарантійний строк експлуатації – не менше 24 місяці з дати введення в експлуатацію | Згідно з «Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць» (ЦЕ-0023), затвердженими наказом Укрзалізниці 20 листопада 2007р. № 546-Ц |
| Очікувана вартість 2 515 600,00 грн. без ПДВ; 3 018 720,00 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |