ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (Автоматичні вимикачі  та автомати світлочутливі)

UA-2023-07-28-007516-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики № з/п; Найменування товару; характеристики. 1; Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 1Р; струм – 10А; напруга – 230 В; характеристика спрацювання - С; вимикаюча здатність – 6 кА; механічна зносостійкість - 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +60°С. 2; Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 1Р; струм – 16А; напруга – 230 В; характеристика спрацювання – С; вимикаюча здатність – 4,5 кА; механічна зносостійкість – 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +60°С. 3; Вимикач автоматичний 1-полюсний 25А; Вимикач автоматичний; номінальний струм, А: 25; кількість полюсів: 1-полюс; напруга, В: 230 V AC; струмотимчасова характеристика: C; стійкість ТКЗ, кА: 4.5. 4; Вимикач автоматичний 1-полюсний 40А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 1Р; струм – 40А; напруга – 230 В; характеристика спрацювання – С; вимикаюча здатність – 6 кА; механічна зносостійкість – 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +60°С. 5; Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3Р; струм – 25А; напруга – 380 В; рід струму – АС; характеристика спрацювання – С; механічна зносостійкість – 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С. 6; Вимикач автоматичний 3-полюсний 32А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3Р; струм – 32А; напруга – 380 В; рід струму – АС; характеристика спрацювання – С; механічна зносостійкість – 20 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С. 7; Вимикач автоматичний 3-полюсний 40А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3Р; струм – 40А; напруга – 380 В; рід струму – АС; характеристика спрацювання – С; вимикаюча здатність – 4,5 кА; механічна зносостійкість –10 тис. циклів; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С. 8; Вимикач автоматичний 3-полюсний 50А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3; номінальний робочий струм, A - 50; номінальна робоча напруга, B - 380; номінальна частота, Гц – 50; номінальна напруга ізоляції, В - 800. 9; Вимикач автоматичний 3-полюсний 63А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3; номінальний робочий струм, A - 63; номінальна робоча напруга, B - 380; номінальна частота, Гц – 50; номінальна напруга ізоляції, В - 800. 10; Вимикач автоматичний 3-полюсний 100А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3Р; номінальний ток ln,A 100; номінальна робоча напруга Ue,В – 230/400; номінальна імпульсна напруга Uimp, кВ – 4; ступінь захисту - IP20; діапазон робочих температур від мінус 5 до плюс 45 °С. 11; Вимикач автоматичний 3-полюсний 250А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3Р; струм 250А; напруга – 380 В; характеристика спрацювання – TM-D, 3P; вимикаюча здатність – 50 кА; ступінь пило вологостійкість – ІР20; діапазон робочих температур - від -25° до +40°С. 12; Вимикач автоматичний 3-х полюсний 350А; Вимикач автоматичний; кількість полюсів – 3; номінальний робочий струм, A- 350; номінальна робоча напруга, B - 380; номінальна частота, Гц – 50; номінальна напруга ізоляції, В - 800. 13; Автомат світлочутливий для освітлення; Автомати світлочутливі призначені для автоматичного ввімкнення освітлення на вулицях та площах, вітрин магазинів, реклам, тощо, в сутінках і вимкнення такого освітлення на світанку Автомат світлочутливий 16А, з налаштуванням рівня освітленості, IP65; напруга живлення 220 В, 50 Гц; максимальний струм навантаження 16 А; регульований поріг спрацювання 2 — 1000 лк; гістерезис близько 15 лк; затримка спрацювання ввімкнення 1 — 15 с; затримка спрацювання вимкнення 10 — 30 с; споживана потужність 0,56 Вт; кабельне з`єднання 0,8 м 3х0,75 мм²; витривалість контактів 5106 вмикань; робоча температура від —25°С до +50°С; ступінь захисту пристрою IP65; монтаж пристрою двома шурупами до основи. Для пп.1-9, 11, 12 Додатка 6 «Технічні вимоги»: Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації: не менше 2 років від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу. Умови пакування маркування: Умови пакування, маркування: маркування повинно містити: найменування або знак підприємства виробника; рік виготовлення; найменування. Пакування повинно забезпечувати захист та схоронність вимикача при транспортуванні. Для пп.10 Додатка 6 «Технічні вимоги»: Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 3 років з дати введення в експлуатацію Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування : відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування : Відповідно до нормативного документу виробника Для п.13 Додатка 6 «Технічні вимоги»: Гарантійні зобов'язання Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяці від дня отримання продукції кінцевим споживачем. Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника. Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п. 2 ст. 269 Господарського кодексу України). | Згідно з нормативними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91) |
| Очікувана вартість 138 196,85 грн. без ПДВ (165 836,22 грн з ПДВ) | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |